|  |  |  | Střední průmyslová škola na Proseku |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Savva Popov 05.03.2024 Jméno a příjmení |  |  |  |  |  | Datum měření |  |  |  |  |
| 18.04.2024 2.EA L1 Skupina |  |  | Třída |  |  | Datum odevzdání |  |  |  |  |
| 3 Číslo úlohy |  | Měření časové konstanty RC článku Název úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komentář a hodnocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Úkol měření

- Uveďte výpočet kritické frekvence a časové konstanty vybraných součástek RC článků.

- Uveďte rozdíl mezi kritickou frekvencí a časovou konstantou vypočítanou, simulovanou i měřenou.

- Uveďte, proč dochází k rozdílu mezi těmito hodnotami.

- Veškeré měřené průběhy (průběh vstupního a výstupní napětí RC článku, měření časové konstanty v simulaci i na osciloskopu atp.) zaznamenejte.

- Porovnejte vstupní a výstupní napětí jednotlivých článků při třech frekvencích. Proč dochází k těmto změnám (jak se kondenzátor a rezistor chová při změně frekvence)?

2. Seznam použitých přístrojů

- Multimetr Pro'sKit MT-5211

- Přesnost měřicího napětí 2V/20V/200V±(0.5%+3d)

- Přesnost měřicího proudu 2mA/20mA±(0.8%+3d)

- Přesnost měřicího odporu 200Ω±(0.8%+5d)  2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ±(0.8%+3d)

- Generátor funkcí GW INSTEK AFG-2005

- ±l%(0.ldB) < 100kHz; ±3%(0.3dB) < 5MHz; ±4%(0.4dB) < 12MHz;

- ±20%(2dB) < 20MHz; ±5%(0.4dB) < 25MHz

- Osciloskop UNI-T UT804

- Přesnost měřicího napětí 4V/40V/400V±(0.025%+5)

- Přesnost měřicího proudu 400µA/4000µA/40mA/400mA/10A±(0.1%+15)

- Přesnost měřicího odporu 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ±(0.3%+40)

- Napájecí zdroj Diametral P230R51D

- Napětí regulovatelný – 2 x 0 ÷ 30 V ± (0,05%)

- Proud regulovatelný – 2 x 0,1 ÷ 4,0 A ± (0,05%)

- Pasivní součástky: Rezistory a Kondenzátory

- Pojmenovaní rezistorů: R1 = 1kΩ, R2 = 10kΩ

- Pojmenovaní kondenzátory: C1 = 10nF, C2 = 1nF

- Nepájivé pole (Breadboard)

3. Měření a zpracování výsledků

Pro měření byla zvolena dvojíce z jednoho kondenzátoru a jednoho rezistoru, pomocí těchto součástek jsme složili dva RC filtry, první RC filtr slouží jako derivátor (horní propust), druhy jako integrátor (dolní propust). Pro měření je potřeba vypočítat a kritickou frekvenci fk a časovou konstantu τ, obě hodnoty vypočítáme pomocí rovnice v obrazcích č.1 a č.2. Výsledky pro dolní a horní propust jsou zaznamenaný v tabulkách č.1 a č.2.

Obrázek č.2 – rovnice pro vypočítaní časove konstanty τ

Obrázek č.1 – rovnice pro vypočítaní kritické frekvence fk

fk=12πRC[Hz]                 τ=RC [s]

4. Výsledky měření

Změřene hodnoty pro resistor R1, R2, a R3 jsou uvedene v tabulce č.1, č.2 a č.3

Tabulka č.1 pro rezistor R1 (100Ω), skutečný odpor - 97Ω

| Napětí [V] | Proud [mA] |
| --- | --- |
| 1,97 | 19,25 |
| 2,49 | 23,81 |
| 3,01 | 28,65 |
| 3,51 | 33,11 |
| 4,03 | 37,82 |
| 4,48 | 42,84 |
| 4,98 | 42,84 |
| 5,48 | 52,71 |
| 5,97 | 57,33 |
| 6,54 | 62,52 |

Tabulka č.2 pro rezistor R2 (220Ω), skutečný odpor - 220Ω

| Napětí [V] | Proud [mA] |
| --- | --- |
| 1,97 | 8,72 |
| 2,49 | 10,85 |
| 3,01 | 13,21 |
| 3,51 | 15,42 |
| 4,03 | 17,74 |
| 4,48 | 19,72 |
| 4,98 | 22,05 |
| 5,48 | 24,53 |
| 5,97 | 26,52 |
| 6,54 | 28,84 |

Tabulka č.2 pro rezistor R3 (470Ω), skutečný odpor - 468Ω

| Napětí [V] | Proud [mA] |
| --- | --- |
| 1,97 | 4,24 |
| 2,49 | 5,26 |
| 3,01 | 6,36 |
| 3,51 | 7,46 |
| 4,03 | 8,45 |
| 4,48 | 9,51 |
| 4,98 | 10,63 |
| 5,48 | 11,67 |
| 5,97 | 12,72 |
| 6,54 | 13,85 |

Teoretický odpor lze vypočítat pomocí vzorce R=UI , teoreticky odpor vyznačíme Rt,

teoreticky odpor vypočítáme pomocí naměřených hodnot proudu a skutečného napětí.

Tabulka č.4 pro teoreticky odpor Rt1

| Napětí [V] | Proud [mA] | Odpor [Ω] |
| --- | --- | --- |
| 1,97 | 19,25 | 102,33 |
| 2,49 | 23,81 | 104,57 |
| 3,01 | 28,65 | 105,06 |
| 3,51 | 33,11 | 106,01 |
| 4,03 | 37,82 | 106,55 |
| 4,48 | 42,84 | 104,574 |
| 4,98 | 42,84 | 105,88 |
| 5,48 | 52,71 | 103,96 |
| 5,97 | 57,33 | 104,13 |
| 6,54 | 62,52 | 104,60 |

Tabulka č.5 pro teoreticky odpor Rt2

| Napětí [V] | Proud [mA] | Odpor [Ω] |
| --- | --- | --- |
| 1,97 | 8,72 | 225,91 |
| 2,49 | 10,85 | 229,49 |
| 3,01 | 13,21 | 227,85 |
| 3,51 | 15,42 | 227,62 |
| 4,03 | 17,74 | 227,17 |
| 4,48 | 19,72 | 227,18 |
| 4,98 | 22,05 | 225,85 |
| 5,48 | 24,53 | 223,39 |
| 5,97 | 26,52 | 225,11 |
| 6,54 | 28,84 | 226,76 |

Tabulka č.6 pro teoreticky odpor Rt3

| Napětí [V] | Proud [mA] | Odpor [Ω] |
| --- | --- | --- |
| 1,97 | 4,24 | 464,62 |
| 2,49 | 5,26 | 473,38 |
| 3,01 | 6,36 | 473,27 |
| 3,51 | 7,46 | 470,50 |
| 4,03 | 8,45 | 476,92 |
| 4,48 | 9,51 | 471,08 |
| 4,98 | 10,63 | 468,48 |
| 5,48 | 11,67 | 469,58 |
| 5,97 | 12,72 | 469,33 |
| 6,54 | 13,85 | 472,20 |

Osa x – napětí [V]

Osa y – proud [mA]

Osa x – napětí [V]

Osa y – proud [mA]

Osa x – napětí [V]

Osa y – proud [mA]

Znázorněni naměřených hodnot ve voltampérové charakteristice

Počítaní nejistot typu A, B a C pro rezistory R1, R2, R3, nejistoty jsou uvedené v tabulce č.7

|  | R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nejistota typu A |  |  |  |
| Nejistota typu B |  |  |  |
| Nejistota typu C |  |  |  |
| Celková nejistota |  |  |  |

5. Závěr

Závěr protokolu k ověření Ohmova zákona:

Ověřena hodnota pro rezistor: R1, R2, R3, průměr hodnot je uveden v tabulce č.8

Idealní odpor: R1 = 100, R2 = 220, R3 = 470 [Ω]

| R1 | R2 | R3 |
| --- | --- | --- |
| 104,77 | 226,63 | 470,94 |

Tabulka č.8

V průběhu tohoto experimentu jsme úspěšně provedli ověření Ohmova zákona, který stanovuje lineární vztah mezi napětím a proudem v elektrickém obvodu. Naše měření a výpočty prokázaly, že vypočítané hodnoty odporu na základě naměřených hodnot napětí a proudu odpovídají skutečnému odporu v elektrickém obvodu.

Během experimentu jsme však identifikovali určité odchylky a možné chyby. Tyto odchylky mohou být způsobeny faktory, jako jsou nevhodně zvolené rozsahy měřidel, tolerance rezistorů, nepřesnosti ve výrobě, a také vlivy jako rostoucí teplota rezistoru během měření.

6. Odkazy

- UNI-T-UT804 Datasheet [online]. [cit. 2024-01-01]. Dostupné z: http://unitrend.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/upload/file/20210610/UT804.pdf

- MT-5211 Datasheet [online]. [cit. 2024-01-01]. Dostupné z: https://eclipsetools.com/ProductPics/PK%20Fliers/MT-5211_flier.pdf

- OpenAI. (2024, leden 1). " Napíš zavěr pro protokol s zadaním "Ověření Ohmova zakona" " Získáno z https://chat.openai.com

- Obr č.1 na straně č.1 byl vytvořen pomocí softwarů KiCAD který může být nalezen zde - https://www.kicad.org