|  |  |  | Střední průmyslová škola na Proseku |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Savva Popov 05.03.2024 Jméno a příjmení |  |  |  |  |  | Datum měření |  |  |  |  |
| 24.04.2024 2.EA L1 Skupina |  |  | Třída |  |  | Datum odevzdání |  |  |  |  |
| 3 Číslo úlohy |  | Měření časové konstanty RC článku Název úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komentář a hodnocení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Úkol měření

- Uveďte výpočet kritické frekvence a časové konstanty vybraných součástek RC článků.

- Uveďte rozdíl mezi kritickou frekvencí a časovou konstantou vypočítanou, simulovanou i měřenou.

- Uveďte, proč dochází k rozdílu mezi těmito hodnotami.

- Veškeré měřené průběhy (průběh vstupního a výstupní napětí RC článku, měření časové konstanty v simulaci i na osciloskopu atp.) zaznamenejte.

- Porovnejte vstupní a výstupní napětí jednotlivých článků při třech frekvencích. Proč dochází k těmto změnám (jak se kondenzátor a rezistor chová při změně frekvence)?

2. Seznam použitých přístrojů

- Multimetr Pro'sKit MT-5211

- Přesnost měřicího napětí 2V/20V/200V±(0.5%+3d)

- Přesnost měřicího proudu 2mA/20mA±(0.8%+3d)

- Přesnost měřicího odporu 200Ω±(0.8%+5d)  2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ±(0.8%+3d)

- Generátor funkcí GW INSTEK AFG-2005

- ±l%(0.ldB) < 100kHz; ±3%(0.3dB) < 5MHz; ±4%(0.4dB) < 12MHz;

- ±20%(2dB) < 20MHz; ±5%(0.4dB) < 25MHz

- Osciloskop UNI-T UT804

- Přesnost měřicího napětí 4V/40V/400V±(0.025%+5)

- Přesnost měřicího proudu 400µA/4000µA/40mA/400mA/10A±(0.1%+15)

- Přesnost měřicího odporu 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ±(0.3%+40)

- Napájecí zdroj Diametral P230R51D

- Napětí regulovatelný – 2 x 0 ÷ 30 V ± (0,05%)

- Proud regulovatelný – 2 x 0,1 ÷ 4,0 A ± (0,05%)

- Pasivní součástky: Rezistory a Kondenzátory

- Pojmenovaní rezistorů: R1 = 1kΩ, R2 = 10kΩ

- Pojmenovaní kondenzátory: C1 = 10nF, C2 = 1nF

- Nepájivé pole (Breadboard)

3. Měření a zpracování výsledků

Pro měření byla zvolena dvojíce z jednoho kondenzátoru a jednoho rezistoru, pomocí těchto součástek jsme složili dva RC filtry, první RC filtr slouží jako derivátor (horní propust), druhy jako integrátor (dolní propust). Pro měření je potřeba vypočítat a kritickou frekvenci fk (frekvence která nastává při útlumu     -3 dB) a časovou konstantu τ, obě hodnoty vypočítáme pomocí rovnice č.1 a č.2. Výsledky pro dolní a horní propust jsou zaznamenaný v tabulkách č.1 a č.2.

Rovnice č.2 – rovnice pro vypočítaní časové konstanty τ

Rovnice č.1 – rovnice pro vypočítaní kritické frekvence fk

fk=12πRC[Hz]                 τ=RC [s]

Obrázek č.2 – schéma zapojení derivatorů

Obrázek č.1 – schéma zapojení integrátorů

Schéma zapojení integrátorů - obr. č.1, a derivatorů – obr. č.2

3.1 Měření a simulace dolní propusti

Dolní propust byla simulovaná s třemi různými hodnotami fk:

- obrázek č.3: 0.5 fk, dolní propust – simulace

- obrázek č.4: 1 fk, dolní propust – simulace

- obrázek č.5: 5 fk, dolní propust – simulace

- obrázek č.15: kritická frekvence dolní propustí – simulace

3.2 Měření a simulace dolní propusti

Dolní propust byla změřena s třemi různými hodnotami fk:

- obrázek č.6: 0.5 fk, dolní propust – měření

- obrázek č.7: 1 fk, dolní propust – měření

- obrázek č.8: 5 fk, dolní propust – měření

3.3 Měření a simulace horní propusti

Horní propust byla simulovaná s třemi různými hodnotami fk:

- obrázek č.9: 0.5 fk, horní propust – simulace

- obrázek č.10: 1 fk, horní propust – simulace

- obrázek č.11: 5 fk, horní propust – simulace

- obrázek č.16: kritická frekvence horní propustí – simulace

3.4 Měření a simulace horní propusti

Horní propust byla změřena s třemi různými hodnotami fk:

- obrázek č.12: 0.5 fk, horní – měření

- obrázek č.13: 1 fk, horní – měření

- obrázek č.14: 5 fk, horní – měření

Obrázek č.6 – měření dolní propusti (0.5 fk)

Obrázek č.3 – simulace dolní propusti (0.5 fk)

Obrázek č.7 – měření dolní propusti (1 fk)

Obrázek č.4 – simulace dolní propusti (1 fk)

Obrázek č.8 – měření dolní propusti (5 fk)

Obrázek č.5 – simulace dolní propusti (5 fk)

Obrázek č.14 –měření horní propusti (5 fk)

Obrázek č.13 –měření horní propusti (1 fk)

Obrázek č.12 –měření horní propusti (0.5 fk)

Obrázek č.11 – simulace horní propusti (5 fk)

Obrázek č.9 – simulace horní propusti (0.5 fk)

Obrázek č.10 – simulace horní propusti (1 fk)

Obrázek č.16 – simulace kritické frekvence horní propusti

Obrázek č.15 – simulace kritické frekvence dolní propusti

- Výsledky měření

Výsledky měření pro časovou konstantu τ a kritickou frekvence fk dolní a horní propusti jsou zaznamenaný v tabulce č.1 a č.2

Tabulka č.1 – vypočet hodnoty časové konstanty τ a kritické frekvence fk dolní propusti.

| fk [Hz] | τ [s] |
| --- | --- |
| 15915.48 | 1·10-5 |

Tabulka č.2 – vypočet hodnoty časové konstanty τ a kritické frekvence fk horní propusti.

| fk [Hz] | τ [s] |
| --- | --- |
| 15915.48 | 1·10-5 |

Díky těmto výpočtům jsme si ověřili správnost hodnoty kritické frekvence fk, která nastává při útlumu -3 dB

Kvůli podobě vybraných hodnot pro R1, R2 a C1, C2, výsledky jsou totiž stejné.

Ověření RC článku:

Integrátor (dolní propust) - Když je vstupní napětí kladné, kondenzátor se nabíjí a napětí na výstupu postupně roste. Jakmile se vstupní napětí sníží na nulu, kondenzátor se začne vybíjet a napětí na výstupu klesá. Jinak řečeno, s rostoucí frekvencí vstupního signálu klesá výstupní napětí.

Derivátor (horní propust) - Když je vstupní napětí kladné, kondenzátor se nabíjí a napětí na výstupu postupně klesá. Když je kondenzátor plně nabitý, funguje jako ideální izolant. Pokles napětí na výstupu začíná, jakmile vstupní napětí klesne na nulu, protože v té chvíli kondenzátor začne vybíjet záporným napětím přes propojení s 0V na levém vývodu kondenzátoru. Jednoduše řečeno – se zvyšující frekvencí vstupního signálu roste výstupní napětí.

5. Závěr

Měření se zabývalo zapojením RC článku a ověřením jejich funkcí na osciloskopu při kritické frekvence fk a její změně při 0.5 fk, 1 fk a 5 fk

Měřením jsme ověřili dva RC články – integrátor a derivátor, teoreticky výpočty se shoduji s naměřenými hodnotami. Měřením vstupního a výstupního napětí jsme získali frekvenční odezvu RC článku. Při nízkých frekvencích jé výstupní napětí podobné vstupnímu, ale při vysokých frekvencích dochází k útlumu.

6. Odkazy

- UNI-T-UT804 Datasheet [online]. [cit. 2024-04-24]. Dostupné z: http://unitrend.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/upload/file/20210610/UT804.pdf

- MT-5211 Datasheet [online]. [cit. 2024-04-24]. Dostupné z: https://eclipsetools.com/ProductPics/PK%20Fliers/MT-5211_flier.pdf

- AFG-2005 Instek Datasheet [online]. [cit. 2024-04-24]. Dostupné z: https://www.allaboutcircuits.com/electronic-components/datasheet/AFG-2005--Instek/

- Obr č.1 a Obr č.2 byly vytvořeni pomocí softwarů KiCAD který může být nalezen zde - https://www.kicad.org