Pasivní elektronické součástky

Co je to pasivní součástka

- komponenty, které ke své činnosti nepotřebují pomocný napájecí zdroj

- Pasivními součástkami pouze prochází signál, aktivní součástky signál zpracovávají a potřebují jej na napájení.

- v obvodu energii buď spotřebovávají (mění v teplo), nebo ji akumulují v elektrickém či magnetickém poli

- patří sem rezistor; kondenzátor; cívka; memristor

Rezistor

- Základní součástka kladoucí odpor průtoku elektrického proudu. Energii nevratně mění na teplo.

- Její hlavní vlastností je elektrický odpor, značka R [Ω] a výkon

- Parazitní vlastnosti jsou kapacita a indukčnost.

- Odpor rezistorů se vyrábí vždy v určité řadě

- Tolerance určuje maximální dovolenou odchylku v %. Například ± 1%

Zapojení

- Sériové: odpor se sčítá R = R1 + R2 + Rn

- Paralelní: odpor se rovná součtu obrácených hodnot odporů  1R=1R1+1R2+1Rn

Značení

- Barevný kód (THT): Proužky na těle (4, 5 nebo 6 pruhů).

- SMD kód: Např. "103" znamená 10 * 10^3 = 10kΩ.

- Alfanumerické (dokumentace): 4R7 (4,7Ω); 1k2 (1,2kΩ); M47 (470kΩ); 12M (12MΩ)

Typy rezistorů

- Pevné: Vrstvové (uhlíkové, metalizované), drátové (pro vysoké výkony)

- Nastavitelné:

- Potenciometr: Určen pro časté ovládání uživatelem. (bez nástroje)

- Trimr: Nastavení uvnitř přístroje při výrobě/servisu. (potřeba šroubovák)

- Nelineární (závislé):

- NTC (termistor): S rostoucí teplotou odpor klesá.

- PTC (pozistor): S rostoucí teplotou odpor roste.

- LDR (fotorezistor): Odpor závisí na osvětlení.

charakteristika Rezistoru

- Lineární

Kondenzátor

- Součástka schopná uchovat náboj v elektrickém poli mezi dvěma elektrodami oddělenými dielektrikem.

- Hlavní vlastností je kapacita, značkou je C [F] a napětí

- V AC proud předbíhá napětí

Zapojení

- Sériové: kapacita se rovná součtu obrácených hodnot kapacitě 1C=1C1+1C2+1Cn

- Paralelní: kapacita se sčítá C = C1 + C2 + Cn

Značení

- Kódové značení: př. 104 znamená 10 a čtyři nuly, tedy 100 000pF= 100nF.

- Na fóliových a elektrolytických kondenzátorech většinou přesně napsaná kapacita

Typy kondenzátorů

- Keramické: Malé kapacity (pF, nF), vysokofrekvenční obvody, filtrace.

- Fóliové: Stabilní, pro impulsní proudy.

- Elektrolytické: Vysoké kapacity (μF až mF), vyžadují stejnosměrnou polaritu

- Tantalové: Stabilnější než elektrolyty, menší rozměry, citlivé na přepětí. Polarita

- Superkapacity: Extrémní kapacity pro zálohování pamětí.

charakteristika kondenzátoru

- V DC obvodu se kondenzátor po nabití chová jako rozpojený spoj.

  - Dokud není připojen spotřebič

- V AC obvodu jím proud prochází, ale s fázovým posunem.

Memristor

- Paměťový rezistor

- Memristor se skládá z dotované a nedotované oblasti.

- Při připojení proudu se přemisťuje náboj, dotovaná oblast se zvětšuje.

- Při opačné polaritě proudu se dotovaná oblast začne zmenšovat

- Po odpojení proudu si memristor zachová svůj odpor

- udrží data bez proudu.

Cívka

- Hlavní vlastností cívky je vlastní indukčnost L [H] a proud.

- Parazitními vlastnostmi jsou kapacita a odpor

- Ideální cívka se ve stejnosměrném obvodu chová jako vodič.

- Ideální cívka ve střídavém obvodu mění svůj odpor v závislosti na frekvenci

- V AC napětí předbíhá proud

Zapojení

- Série i paralel jsou stejné jako u rezistoru

Typy cívek

- Solenoid: Solenoid je cívka tvořená vodičem navinutým na válcovou plochu

- Toroid: Má tvar donutu. Magnetické pole je uzavřeno uvnitř jádra.

- Se vzduchovým jádrem: Neobsahují feromagnetické jádro. Nemají ztráty v železe, ale mají malou indukčnost.

- S feromagnetickým jádrem: Jádro usměrňuje a zesiluje magnetický tok. Ferit se používá pro VF (vysoké frekvence), plechy pro NF (transformátory, 50 Hz).

Charakteristika cívky

- Napětí se na cívce objeví okamžitě, ale proud narůstá postupně kvůli indukovanému protinapětí

- V DC Po krátkém přechodném ději (zapnutí) se cívka chová jako obyčejný vodič s velmi nízkým odporem

- V AC Cívka klade proudu značný odpor, který se nazývá induktivní reaktance.

Tlumivka

- Princip činnosti: Využívá se zde vlastnost induktivní reaktance (XL = 2π f L). Čím vyšší je frekvence f, tím vyšší odpor (reaktanci) tlumivka klade.

Využití:

- Předřadné tlumivky: Využívají se místo předřadných odporů ke snížení napětí.

- Spouštěcí tlumivky: Snížení záběrného proudu asynchronních a synchronních motorů. Dříve se využívali spouštěcí rezistory.

- Kompenzační: Připojují se paralelně ke zdrojům zvláště vysokého napětí pro omezení kapacitních proudů.

- Odrušovací tlumivky: Zabraňuje pronikání vysokofrekvenčního šumu z přístroje do elektrické sítě