Polovodičové součástky

Polovodič a jeho vlastnosti

- Látky rozdělujeme podle toho, jak dobře vedou elektrický proud

- vodiče, izolanty, polovodiče

- Rozhodujícím faktorem je stavba atomu a tzv. pásový model pevných látek

- Polovodiče jsou látky, které jsou schopné vést elektrický proud za určitých podmínek

Pásový model polovodiče

- Valenční pás: Obsahuje elektrony pevně vázané v atomech.

- Vodivostní pás: Obsahuje volné elektrony, které se mohou pohybovat a vést proud.

- Zakázaný pás: Prostor mezi nimi, kde elektrony nemohou existovat.

- Při připojení napětí na valenční a vodivostní pás, nevede polovodič elektrický proud (zakázaný pás je příliš velký, aby byl překonán)

- dodáním energie (teplo, světlo, napětí) elektrony získají dost síly zakázaný pás přeskočit do vodivostního pásu. Polovodič začne vést proud.

Vodivost Vlastní

- Vlastní vodivost polovodičů definujeme u polovodiče z jednoho prvku např. křemík (Si)

- Křemík má 14 elektronů z toho 10 pevně navázáno na jádro a 4 valenční elektrony

- Při nízké teplotě jsou tyto elektrony v klidu a křemík nevede elektrický proud

- Při zahřátí začnou valenční elektrony kmitat a mohou uniknout

- Prostor odkud elektron unikl se nazývá díra; tento atom je nyní kladně nabitý

- Krystal křemíku je tvořen množstvím atomů křemíku, a tím vznikne i velký počet děr

- Do díry může přijít elektron z jiného atomu křemíku, čímž se opět atom stane elektricky neutrální tzv. REKOMBINACE

- Posouvání elektronů a děr docílíme toku elektrického proudu.

Příměsová vodivost

- Do čistého křemíku úmyslně přidáme malý počet atomů jiného prvku

- Podle přidaného prvku vznikají přechody N a P

- Oktetové pravidlo: většina prvků tvoří vazby tak, aby ve valenční vrstvě dosáhly 8 elektronů

Vodivost typu N

- Přidáme prvek s 5 valenčními elektrony (např. fosfor, arsen)

- Čtyři elektrony se zapojí do vazeb s křemíkem; pátý přebývá a stane se volným

- Volný elektron cestuje mřížkou; Vzniká polovodič s nadbytkem volných elektronů.

- Elektrony jsou zde hlavním nosičem náboje

- Pětivazná příměs se nazývá donor. (donor = dárce (dárce elektronu))

Vodivost typu P

- Přidáme prvek se 3 valenčními elektrony (např. bór, indium)

- Chybí jeden elektron k vytvoření úplné vazby s okolním křemíkem.

- Vznikne trvalá "díra". Díry jsou zde majoritní nosiče.

- Třívazná příměs se nazývá akceptor. (akceptor = akceptuje (akceptuje elektron))

Přechod PN

- Polovodiče typu P/N se samy o sobě chovají jako odpor; postrádají schopnost spínání či usměrňování.

- Spojení dvou typů vzniká přechod PN, v tomto přechodu začnou elektrony z N přepadávat do děr v P

- když z N odejde elektron, zbude po něm pevný, nepohyblivý kladný iont.

- Když do P přibude elektron (zaplní díru), vznikne tam nepohyblivý záporný iont.

- Na samotném spoji tak vznikne tzv. vyprázdněná oblast, kde nejsou žádné volné nosiče náboje, ale jen tyto pevné ionty.

Propustný směr PN

- Na P připojíme plus (+), na N mínus (-)

- Vnější zdroj tlačí elektrony a díry proti sobě

- Vnější napětí překoná vnitřní bariéru (u křemíku je to cca 0,6 až 0,7 V), vyprázdněná oblast zmizí a proud začne protékat

Závěrný směr PN

- Na P dáme mínus (-), na N plus (+)

- Zdroj odtahuje nosiče náboje pryč od přechodu

- Vyprázdněná oblast (izolant) se ještě více rozšíří. Přechod proud nepropouští

Materiály pro výrobu

Křemík (Si)

- čtyřvazný prvek, který využíváme k výrobě polovodičů nejčastěji

- na zemi nelze najít čistý křemík, je ve formě písku či křemene = levný

- ideální velikost zakázaného pásu

- větší životnost než  „Ge“, lze použít ve velkých teplotách

Germanium (Ge)

- Dřívější použití

- Menší zakázaný pás (menší potřebné napětí pro otevření přechodu)

- Velmi citlivé na teplotu

- Speciální (GaAs, SiC, GaN): Používají se tam, kde křemík nestačí – mikrovlnné frekvence, lasery, LED diody

Diody

Usměrňovací:

- Propouští proud jen jedním směrem

- Úbytek napětí usměrňovacích křemíkových diod je běžně 0,7 V

- Překročení napětí v závěrném směru dojde k nevratnému zničení PN přechodu

Zenerova:

- Pracuje primárně v závěrném směru.

- Při dosažení tzv. Zenerova napětí dojde k nedestruktivnímu průrazu a dioda začne vést.

- Po dosažení Zenerova napětí je propuštěna pouze tato hodnota, přebytek je převeden na teplo

- Použití pro stabilizaci

Schottkyho:

- Nemá PN přechod, ale přechod Kov-Polovodič (N)

- Nízký úbytek napětí 0,2-0,4 V; menší průrazné napětí

- Rychlé spínání; stejné využití jako usměrňovací

Varikap:

- kapacitní dioda se využívá jako proměnný kondenzátor

- s větším záporným napětím se zvětší hradlová vrstva mezi P a N přechodem

- oddálí se vodivé elektrody a klesne kapacita diody

- Pracuje v závěrném směru

Fotodioda:

- dioda s otevřeným pouzdrem a čočkou, která směřuje dopadající světlo na PN přechod

- dopad fotonu, dodá energii, vytrhne elektron a vznikne pár elektron-díra,

- obvodem poteče proud úměrný osvětlení

- Pokud dioda není připojena ke zdroji napětí, uvolněný pár je vytlačen difuzním napětím

- Fotodioda v tuto chvíli vyrábí elektrický proud

- Fotodiody využíváme na výrobu fotovoltaických článků pro solární elektrárny.

LED (light emitting diode):

- Dioda vyzařující světlo

- Elektrony, co se rekombinují ztrácí energii, tuto energii některé materiály vyzáří jako světlo

- Pracuje v propustném směru

- Barva led je dána druhem polovodičového materiálu

- Vyrábí se taktéž ultrafialové či infračervené diody

- LED se využívá jako indikace stavu či jako přenos informace (ovladač TV)

- Dle barvy diody se řídí maximální propustné napětí

Tranzistor

- Slouží jako zesilovač nebo elektronický spínač

Bipolární (NPN, PNP)

- Tranzistory s přechodem NPN či PNP

- Tři vývody Emitor (E), Kolektor (C), Báze (B); (B – ovládání)

- K vedení proudu se využívají oba typy nosičů – donor, akceptor, proto bipolární

- Řídíme pomocí proudu tekoucího do báze.

- PNP – pro ovládání musí mít na bázi vždy záporné napětí. Proud od E do C

- Hlavní nosič náboje Díry

- NPN – pro ovládání musí mít na bázi vždy kladné napětí. Proud z C do E

- Hlavní nosič náboje Elektrony

Princip funkce NPN

- Tři vrstvy (N-P-N). Emitor (E) a Kolektor (C) jsou typu N, tenká Báze (B) je typu P.

- Bez připojeného proudu na bázi se chová tranzistor jako nevodič

- Připojením proudu na bázi se zvýší počet děr; na bázi je kladný náboj

- Elektrony na emitoru jsou přitahovány k bázi, poté jsou dále přitahovány kolektorem do obvodu; proud teče opačným směrem z C do E

Princip funkce PNP

- Princip PNP je stejný jako u NPN s invertovanou logikou

- Tři vrstvy (P-N-P). Emitor (E) a Kolektor (C) jsou typu P, velmi tenká Báze (B) je typu N

- Přivedením záporného napětí na bázi (vůči emitoru) začne z báze vytékat proud; Tím se v bázi sníží počet volných elektronů

- Kladně nabité díry na emitoru jsou přitahovány k bázi. Protože je báze tenká, většina děr jí proletí a jsou dále přitahovány záporným napětím kolektoru dál do obvodu

- Protože se pohybují kladné díry, technický proud teče ve stejném směru jako ony, tedy z E do C

Unipolární (MOSFET, JFET)

- Tranzistory řízené elektrickým polem (Field-Effect Tranzistor).

- Tři vývody Source (S – emitor nosičů), Drain (D – kolektor nosičů), Gate (G – hradlo/brána; ovládací elektroda)

- Unipolární K vedení proudu se využívá pouze jeden typ nosičů náboje

- Na rozdíl od bipolárních tranzistorů se FET řídí napětím přivedeným na Gate; vysoký vstupní odpor

Princip funkce MOSFET (N-kanál)

- Základem je polovodič typu P (substrát), ve kterém jsou vytvořeny dvě oblasti typu N

- Nad prostorem mezi nimi je vrstva izolantu a na ní kovová elektroda Gate

- Bez napětí na Gate je cesta mezi Source a Drain nevodivá

- Přivedením kladného napětí na Gate začne elektrické pole přitahovat volné elektrony ze substrátu směrem k hradlu a odpuzovat díry

- Pod izolační vrstvou se vytvoří tenká vrstva bohatá na elektrony, tzv. inverzní kanál. Ten propojí Source a Drain, čímž umožní průtok proudu

- Čím vyšší je napětí na Gate, tím "širší" je kanál a tím větší proud může mezi D a S téct

Rozdělení MOSFET podle typu kanálu

N-kanál (NMOS)

- Pro sepnutí vyžaduje kladné napětí na Gate (vůči Source).

- Hlavní nosiče náboje: Elektrony.

- Proud teče z Drain (D) do Source (S).

P-kanál (PMOS)

- Pro sepnutí vyžaduje záporné napětí na Gate (vůči Source).

- Hlavní nosiče náboje: Díry.

- Proud teče ze Source (S) do Drain (D).

JFET (Junction FET)

- Polovodičový hran typu N, spojuje Source a Drain

- Po stranách jsou oblasti typu P, které jsou propojeny a tvoří Gate

- V klidovém stavu Kanál je plně otevřený. Mezi Drain a Source protéká maximální proud

- Na Gate přivedeme záporné napětí (vůči Source). Tím se PN přechod mezi Gate a kanálem polarizuje v závěrném směru

- Kolem Gate se začne tvořit oblast bez volných nosičů náboje

- Tato oblast se s rostoucím záporným napětím rozšiřuje do středu kanálu

- Při určitém napětí se tyto oblasti uprostřed spojí, kanál se zcela uzavře a proud přestane téct.

Tyristor

- Elektronický spínač velkých výkonů nebo bezztrátové usměrnění

- Má Anodu, Katodu a řídicí elektrodu (Gate)

- Zvládne i proudy v řádech tisíců ampér

- čtyřvrstvá součástku se třemi PN přechody

- do Gate pošleme krátký proudový impulz, tyristor sepne a vede proud mezi Anodou a Katodou

- zůstane sepnutý i poté, co impulz na Gate zmizí

- Vypne se až ve chvíli, kdy hlavní proud klesne pod tzv. přídržnou hodnotu

- nelze vypnout řídící elektrodou

Diak

- Dvě Zenerovy diody spojené proti sobě (bez řídicí elektrody)

- Pokud na ni přivedeme napětí (z libovolné strany) a překročíme tzv. spínací napětí Diak prudce ztratí svůj odpor a sepne

- Slouží téměř výhradně jako "spouštěč" pro Triaky

Triak

- varianta obousměrného tyristoru pro střídavý proud

- zvládá menší výkony než tyristor

- Triaky se využívají pro regulaci motorů s nízkým výkonem

Varistor

- Nelineární rezistor

- polovodičová součástka, která slouží jako ochrana proti přepětí

- Při přepětí sníží varistor svůj odpor a nedovolí zvýšit napětí