Integrované obvody a desky plošných spojů

Integrované obvody (IO/IC)

- Soubor velkého množství součástek (tranzistory, diody, odpory, kondenzátory…) v jednom pouzdře

- Společně tvoří elektrický obvod, které vykonává složitější funkce

- Integrované obvody jsou základem veškeré moderní elektroniky

- Hlavní funkcí je miniaturizace, zvýšení spolehlivosti, zjednodušení obvodů

Dělení IO

Podle funkce

- Analogové: používají se při zpracování časově spojitého signálu (Operační zesilovače, stabilizátory)

- Digitální: pracují pouze s logickými hodnotami 0 a 1 (Logické členy, mikroprocesory, paměti)

Podle stupně integrace

- SSI (Small Scale Integration): až 10 tranzistorů a až 12 logických hradel

- Jednoduché zesilovače, komparátory; Logické členy, klopné obvody

- MSI (Medium Scale Integration): až 500 T a až 99 LH

- Operační zesilovače, koncové zesilovače; Multiplexory, dekodéry

- LSI (Large Scale Integration): až 20 000 T a až 9 999 LH

- přijímače a vysílače, moduly telefonů; Jednoduché mikroprocesory, malé paměti

- VLSI (Very Large Scale Integration): až 1 000 000 T a až 99 999 LH

- 16 a 32bitové mikroprocesory

- ULSI (Ultra Large Scale Integration): od 1 000 000 T a od 100 000 LH

- 64bitové mikroprocesory

Výroba IO

Tlustovrstvá technologie (Sítotisk):

- nejjednodušší způsob výroby integrovaných obvodů

- Výroba pasivních součástek

- Princip: Stěrka protlačuje vodivou/odporovou pastu přes síto (masku) na keramickou destičku.

- Nanesená pasta se zapeče v peci.

- Použití: Tam, kde je potřeba výkon (pastou protéká víc proudu) a odolnost.

- Nehodí se pro miniaturní procesory.

Tenkovrstvá technologie (Vakuové napařování/naprašování)

- vrstvy jsou mikroskopické

- Výroba pasivních součástek

- Napařování: Ve vakuu je zahřán kov, dokud se neodpaří na podložku přes masku.

- Substrát je tvořen ze skla, keramiky či oxidu křemíku

- Naprašování: Ionty plynu vyrážejí atomy z kovu (katody) a ty dopadají na substrát

- Přesnější rezistory a kondenzátory než u tlustovrstvé technologie

Monolitické technologie

- celý obvod je v jednom kusu křemíku

- Výroba aktivních součástek (tranzistorů a diod)

- monokrystalický válec křemíku se rozřeže na malé plátky (wafery)

- wafer se potáhne izolantem SiO2 (oxid křemičitý)

- Fotolitografie – Na oxid se nanese fotorezist, osvítí se přes masku UV

- Tím se odhalí místa, kde chceme vytvořit součástky

- Dopování – Do odhaleného křemíku se vpravují příměsi

- Metalizace – Na závěr se napaří vrstva kovu (hliník/měď), která vytvoří vnitřní propoje mezi tranzistory

Hybridní integrovaný obvod

- Kombinace Tlusto/tenkovrstvé technologie a monolitické technologie

- Výroba pasivních a polovodičových součástek odděleně; následné spojení

Pouzdra IO

- Pouzdro musí splňovat tři věci: ochranu, odvod tepla a transformaci rozměrů

- Plastové: levnější, Dobrá mechanická odolnost, horší odvod tepla

- Keramické: Výborně odvádí teplo a odolávají chemickým vlivům

- DIP (Dual In-line Package): Klasické pouzdro pro montáž do otvorů (THT), rozteč pinů 2,54 mm.

- SOP (Small Outline Package): SMD varianta DIP. Menší rozměry, rozteč pinů 1,27 mm. Standard pro běžné IO

- QFP (Quad Flat Package): Vývody do všech čtyř stran. Umožňuje vysoký počet pinů (typické pro procesory a MCU)

Desky plošných spojů (DPS)

- Anglicky PCB (Printed Circuit Board)

- Izolační podložka s plošnými vodiči

- Funkcí je zajistit pevné mechanické uchycení a spolehlivé elektrické propojení jednotlivých elektronických součástek do jednoho funkčního obvodu

- Výroba je opakovatelná a automatizovatelná

- Vodivé cesty jsou nejčastěji z mědi

- Izolační substrát nejčastěji FR4 sklotextit

Typy DPS

- Jednostranné desky: Vodivé cesty jsou pouze na jedné straně izolačního substrátu

- Součástky se obvykle osazují z nevodivé strany, vývody pájeny na straně mědi

- Cesty se nesmí nikde překřížit; Pokud je překřížení nutné, musí se použít jumper

- Jednoduchá, levná elektronika. Napájecí adaptéry, jednoduché domácí spotřebiče

- Oboustranné desky: Vodivé cesty jsou na obou stranách izolačního substrátu

- Spojení stran je realizováno přes prokovy (vias – vyvrtané a zevnitř galvanicky poměděné dírky)

- Cesty se díky prokovům mohou v návrhu křížit, dokud jsou na opačné straně

- Průmyslová elektronika, řídicí jednotky jednodušších strojů, moduly pro Arduino, zesilovače

- Vícevrstvé desky (Multilayer): Deska skládající se ze čtyř a více vodivých vrstev

- Výroba: několik jedno/dvouvrstvých desek se slisuje za velké teploty do celku

- Využívá slepé a pohřbené Vias (HDI technologie)

- Slouží ke komplexnímu vedení

- Výpočetní technika. Základní desky počítačů, grafické karty, mobilní telefony, řídicí jednotky v automobilech

- Ohebné desky (Flex-PCB): ohebná DPS

- Měděné spoje na této desce vydrží opakované ohýbání, zkrucování nebo přeložení, aniž by praskly

- izolantem ohebná polyimidová fólie (Kapton). Použití u pohyblivých částí zařízení (spojení displeje a základní desky v notebooku, tiskové hlavy v tiskárnách)

Výroba DPS

Pomocí frézky

- Postup:

- Příprava dat (CAM): Návrh desky se exportují ve formátu GERBER, ty se v počítači přeloží na G-kód pro dráhu nástroje

- Upnutí polotovaru: Cuprextit se upne na stůl CNC, deska musí být rovná

- Izolační frézování: Do vřetena se upne vhodný nástroj, Frézka jezdí po desce a odstraňuje měď okolo spojů. Vznikne tak elektricky nevodivá mezera

- Vrtání otvorů: Vymění se nástroj za vrták a vyvrtá všechny díry pro THT součástky nebo prokovení

- Formátování (Ořez): Nakonec se použije válcová fréza, která celou desku vyřízne z velkého panelu do požadovaného tvaru.

- Výhody: Rychlost pro 1 kus, vrtání otvorů, žádný toxický odpad

- Nevýhody: Omezené rozlišení, Skelný prach, Pomalé pro sériovou výrobu

Pomocí Fotocesty

- Postup:

- čistý cuprextit (FR4 s mědí) a dokonale se odmastí a mechanicky očistí

- Nanesení fotorezistu: Na měď se nanese vrstva laku citlivého na UV záření

- Osvit (Expozice): Na desku se přiloží průhledná fólie (předloha/maska) s černými motivy spojů

- (Pozitivní proces): Tam, kde UV záření projde čirou fólií, lak chemicky degraduje, vývojka ho smyje

  - Tisknut motiv spojů černě

- (Negaticní proces): Tam kde UV záření projde čirou fólií, lak chemicky polymeruje. Osvícený lak ztvrdne a stane se nerozpustným

  - Nechán motiv spojů průhledný

- Vyvolání (Developing): Deska se dá do vývojky, kde slabý roztok hydroxidu sodného (NaOH) smyje oslabený/nevytvrzený lak.

- Leptání (Etching): Deska je usazena do leptačky Nejčastěji se používá roztok chloridu železitého (FeCl3) ten odleptá veškerou odhalenou měď. Měď schovaná pod fotorezistem je chráněna

- Odstranění rezistu a čištění: Deska se omyje vodou, zbytky fotorezistu se rozloží silnějším roztokem hydroxidu sodného nebo draselného (KOH), tyto roztoky se zahřívají pro rychlejší proces

- Výhody: Extrémní přesnost a rozlišení, Hromadná výroba

- Nevýhody: Zdlouhavý proces pro 1 kus, Nutnost vrtat otvory, odpad

Maska a popisky na DPS

Nepájivá maska (Solder Mask)

- Vrstva odolného polymeru, která zakrývá celou desku kromě míst kde se bude pájet

- Hlavními účely jsou: ochrana proti oxidaci a zabránění vzniku pájecích můstků

Servisní potisk (Silkscreen)

- Epoxidová barva (typicky bílá) natištěná přes masku

- Slouží k identifikaci součástek (značení z dokumentace), obrys součástek a jejich polarita.

- Nezbytná pro optickou inspekci

Montáž součástek na DPS

THT (Through-Hole Technology)

- Princip: Součástka má dlouhé drátové vývody, které se prostrčí skrz prokovené otvory v desce a zapájí se z druhé strany

- Výhody: Mechanická pevnost (ideální pro těžké transformátory, relé nebo konektory, za které uživatel tahá)

- Nevýhody: Zabírá místo na obou stranách desky, velký rozměr

SMT (Surface Mount Technology)

- Princip: Součástky nemají dlouhé vývody (často jen kovové plošky) a pájejí se přímo na povrch desky.

- Výhody: miniaturizace, Není nutné do desky vrtat. Součástky lze osazovat na obě strany desky.

- Nevýhody: Nízká mechanická pevnost. Obtížnější manuální pájení

Způsoby pájení

Páječka (Ruční pájení)

- Páječka (mikropájka): Nástroj použit při ručním pájení

- Pájka: Cín, často s příměsí

- Používá se pro ruční prototypování nebo opravy

- Převážně používán pro THT, ale lze pájet i SMT

Horkovzduch

- Horkovzdušná tryska fouká vzduch o teplotě 300°C+

- Jako pájka se používá pájecí pasta (směs mikroskopických kuliček cínu a tavidla v gelu)

- Na pady se nanese pasta, na ni je přiložena součástka, vzduch roztaví pastu a pomocí povrchového napětí tekutiny se součástka srovná na pady

Pájení vlnou (Wave Soldering) – Primárně pro THT

- Sériové pájení

- Postup: Nanesení tavidla (flux) → předehřev desky → průchod vlnou → chladnutí

- Původně pouze pro THT, vlnovým pájení SMT vznikal tzv. stínový efekt (SMD rozrazil vlnu stínu a za součástkou vznikla nenapájená vzduchová kapsa)

- Stínový efekt eliminuje technologie dual wave

- technologie Dual Wave (Dvojitá vlna), deska postupně projíždí dvěma zcela odlišnými vlnami:

- 1. Turbulentní vlna

- tlaková vlna cínu, která zajistí dobré nanesení cínu na všechny části

- Na DPS zbývají zbytky cínu, zkraty a můstky

- 2. Laminární vlna

- Následuje ihned po turbulentní vlně

- slouží pro odstranění přebytečného cínu, díky povrchovému napětí je přebytečný cín stáhnut zpět do vany s cínem

Pájení přetavením (Reflow Soldering) – Primárně pro SMD

- Na prázdné pady se nanese pájecí pasta

- Automat (Pick-and-Place) usadí součástky do pasty

- Celá deska pak projede dlouhou Reflow pecí, kde se pasta roztaví a součástky připájí

- Pec nesmí být nažhavená při vkladu DPS je nutné postupné zvyšování teploty