AD a DA převodníky

Základ

- Digitální signál = Signál diskrétní jak v čase, tak amplitudě

- Analogový signál = Signál spojitý v čase i amplitudě

- AD převodníky slouží k převodu spojitého signálu na číslicový signál

- DA převodníky slouží k převodu číslicového signálu na spojitý signál.

Digitalizace

- Převod analogového signálu na digitální signál

- Vzorkování (Sampling): Odebrání vzorku signálu v určitých časových intervalech

- Nyquistův–Shannonův vzorkovací teorém: Vzorkovací frekvence musí být alespoň dvakrát vyšší, než harmonická složka signálu jinak dojde k aliasingu

- fvz > 2fmax

- Aliasing (zkreslení): jev, kdy při převodu spojitého (analogového) signálu na diskrétní (digitální) dochází ke zkreslení, protože vzorkovací frekvence je příliš nízká

- Kvantování: Přiřazení nejbližší napěťové hladiny vzorku. Zde vzniká kvantizační šum

- Kvantizační šum (chyba kvantování): Rozlišení kvantizéru je dáno počtem bitů, při malém rozlišení vznikají falešné kvantizační hrany. Úplná eliminace není možná. (rozdíl mezi zaokrouhlením)

- Signál je digitální pouze v případě že prošel jak vzorkováním, tak kvantováním.

- Při použití jen jednoho je signál pouze diskrétní v čase nebo hodnotě

digitální signál

Kvantovaný signál

Rekonstrukce

- Převod digitálního signálu na analogový

- Kvantování v čase (Hold) = hodnota je držena v čase do dalšího přechodu. Vzniká schodovitý průběh.

- Interpolace = nalezení přibližné hodnoty funkce (mezi schody) a spojuje je do hladké křivky

- Existuje i lineární interpolace je jednoduší, dva související body protneme přímkou

Základní parametry AD převodníků

- Rozlišení (N): Určuje počet kvantizačních hladin 2N

- 8-bitový převodník má 256 hladin

- Kvantizační krok (LSB – least significant bit): Nejmenší změna napětí, kterou je převodník schopen rozlišit

- Čím vyšší je rozlišení, tím menší (jemnější) je kvantizační krok

- Vzorkovací frekvence (fs): Počet vzorků (měření) odebraných za jednu sekundu

- Musí splňovat Nyquistův–Shannonův teorém fvz > 2fmax

- rychlost převodu: Čas, kterou převodník potřebuje na zpracování jednoho vzorku.

- chyba kvantování: rozdíl mezi analogovou hodnotou veličiny a odpovídajícímu převodu

Základní parametry DA převodníků

- Rozlišení: je dáno počtem bitů

- Linearita: Určuje, jak moc se skutečná převodní charakteristika liší od ideální přímky

- Monotónnost: pro vzrůstající hodnotu číslicového vstupu by mělo napětí růst

- Doba ustálení: Čas, za který se výstupní napětí po změně digitálního vstupu dostane do tolerance konečné hodnoty

AD převodníky (Analog-to-Digital)

Komparační/paralelní (Flash) převodník

- Princip: Nejpřímější a nejrychlejší. Obsahuje dělič napětí a sadu komparátorů, které porovnávají vstupní napětí se všemi hladinami najednou

- Pokud je referenční napětí vetší než vstupní, je výstup D-klopného obvodu 0, pokud je vstupní napětí větší, než je referenční napětí, je výstup D-klopného obvodu 1.

- Výhoda: Extrémní rychlost (používá se k digitalizaci obrazu)

- Nevýhoda: Pro N bitů potřebujeme 2N – 1 komparátorů (10-bitový převodník by jich měl 1023)

Paralelní (komparační) AD převodník

Převodník s postupnou aproximací (SAR)

- Princip: Používá se nejčastěji (např. v mikrokontrolérech). Funguje na principu "půlení intervalu"

- postupně nastavuje srovnávací napětí pomocí DA převodníku, postupně snižuje/zvyšuje napětí, než se neustálí na vstupní hodnotě

- Nejdřív tipne polovinu referenčního napětí, komparátor zapíše 1 pokud je V vyšší nebo 0 pokud je nižší

- Výhoda: Dobrý poměr rychlost/cena/přesnost, Potřebuje pouze jeden komparátor

- Nevýhoda: Převod trvá delší dobu

Integrační (Dual-Slope) převodník

- Princip: Vstupní napětí se přivede na integrátor (operační zesilovač s kondenzátorem)

- Převodník měří, jak dlouho trvá, než se kondenzátor vybije na nulu

- Čím vyšší bylo původní napětí, tím déle trvá vybíjení.

- Výhoda: Velmi přesný, odolný vůči šumu

- Nevýhoda: Velmi pomalý

- Použití: Digitální multimetry

DA převodník s váhovou sítí rezistorů

- Princip: U DA převodníků s váhovou strukturou využíváme operační zesilovač v zapojení sumátor, kde jednotlivé bity reprezentují spínače

- Váhové rezistory: Rezistory za spínači jsou voleny dle geometrické posloupnosti s kvocientem 2, tedy R, 2R, 4R, 8R, 16R atd (Nejnižší odpor spíná MSB (nejvyšší bit))

- Výstupní napětí je dáno součtem napětí na spuštěných spínačích

- Výhody: je poměrně rychlý převod.

- Nevýhody: potřeba přesné rezistory na správný poměr

DA převodník s příčkovou sítí R-2R

- Princip: Místo mnoha různých hodnot používá síť poskládanou pouze ze dvou hodnot odporů R a dvojnásobku 2R.

- Proud z referenčního zdroje se v každém uzlu tohoto žebříku dělí přesně napůl. Přepínače (ovládané bity čísla) pak tento dělený proud směrují buď do země, nebo do sčítacího uzlu operačního zesilovače.

- Výhoda: v odporové síti je malý rozptyl rezistorů – jen R a 2R (možnost realizace pro např. 16, 24 či 32-bitů) – a velká rychlost převodu.

Využití AD převodníků

- Teploměry, měření fyzikálních veličiny – převod analogové hodnoty na digitální – kapacitní čidla apod.

Využití DA převodníků

- Nastavení napěťové úrovně pomocí digitálního řízení, audiotechnika

Antialiasingový filtr

- Pokud by se do obvodu dostala vyšší frekvence příčinou například šumu, vyšší frekvence by se vzorkováním dostala do užitečného pásma jako platný nízkofrekvenční signál – vznikne aliasing

- Řešením je analogová dolní propust (antialiasingový filtr), která bezpečně odřízne všechny frekvence ležící nad fs/2

Vzorkovací a paměťový obvod (Sample and Hold – S/H)

- (S/H obvod): Skládá se z elektronického spínače (FET tranzistor) a malého paměťového kondenzátoru.

- Převodník SAR je pomalý a rychle měnicím se signálem, výstupem by byl nesmyslný výsledek

- Proces: Spínač se na zlomek mikrosekundy sepne (Sample) a kondenzátor se nabije na aktuální napětí. Pak se spínač rozepne (Hold). Kondenzátor "podrží" stabilní napětí po celou dobu trvání převodu, aby měl SAR obvod, na čem pracovat

- Nutnost pro SAR převodníky