Optoelektronika

Světlo

- elektromagnetické vlnění o vlnové viditelné světlo je o délce 380 nm až 780 nm

Zákony světla

- Totální odraz: světlo, které dopadá na povrch v určitém úhlu se i pod stejným úhlem odrazí

- Zákon lomu: světlo, které dopadá na povrch z opticky řidšího prostředí se láme

Jednotky světla

Kandela (cd) = Kandela je jednou z jednotek SI. Kandela vyjadřuje svítivost zdroje světla

Lumen (lm) = Lumen je jednotkou světelného toku a udává kolik světla světelný zdroj vyprodukuje a vyšle požadovaným směrem. Udává se k němu vyzařovací úhel.

Lux (lx) = Lux je jednotkou osvětlenosti a udává množství světla dopadajícího na osvětlenou plochu.

Optoelektronika

- Zabývá se vzájemnou interakcí mezi elektrony a fotony v pevných látkách.

- Přeměna elektrické energie na elektromagnetické záření (emise) a zpět (detekce).

Zdroje/vysílače optického záření

- Zařízení jejich úkolem je přeměna elektrické energie na světelnou dělíme je na koherentní (např. Laser) a nekoherentní (např. LED)

- Nekoherentní (LED): Světlo vzniká spontánní emisí. Jednotlivé fotony mají náhodnou fázi, světlo je spektrálně širší (cca 30–50 nm) a vyzařuje do širšího úhlu (rozptýlené).

- Koherentní (Laser): Světlo vzniká stimulovanou emisí v optickém rezonátoru. Fotony mají stejnou fázi i směr, světlo je monochromatické (jedna vlnová délka) a usměrněné do úzkého svazku.

přijímače/detektory optického záření

- přijímají elektromagnetické záření, které transformují na elektrickou energii nebo mění svoji vodivost

- Pracují na principu vnitřního fotojevu – dopadající světlo generuje volné nosiče náboje

- dělíme na fotovodivostní a fotovoltaické

- Fotovodivostní: Dopadající světlo mění vodivost (odpor) součástky. Využívá se vnější napájecí zdroj (např. fotorezistor, fototranzistor).

Nekoherentní zdroj:

Koherentní zdroj:

Fotovoltaické: Dopadající světlo přímo generuje elektrické napětí (hradlový režim). Součástka funguje jako zdroj (např. solární článek, fotodioda v bezproudovém stavu).

Nekoherentní zdroje/vysílače

LED – light emitting diode

- Luminiscenční (viditelné světlo) a infračervené (IRED)

- LED a IRED přeměňují elektrickou energii na elektromagnetické záření pomocí PN přechodu. Barva vyzařujícího světla je dána složením PN přechodu

- Využití: LED – signalizace, displaje, osvětlení; IRED – Dálková ovládání, bezpečnostní systémy

Koherentní zdroje/vysílače

- LASER – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

- Princip: Atomy buzeny, vnějším zdrojem energie přechází do excitovaného stavu.  V tomto stavu se nedokážou udržet po dlouhou dobu a při pádu zpět do nízké pracovní hladiny energii vyzáří ve formě fotonu. V případě že nabuzeným atomem projde existující foton, nabuzený atom vyzáří kopii onoho fotonu (stimulovaná emise) a přejde do klidového stavu. Oba fotony mají stejnou vlnovou délku, fázi i směr šíření.

Složení laseru:

- Aktivní prostředí: Aktivní prostředí je tvořeno látkou, která obsahuje oddělené kvantové energetické hladiny elektronů. Může jím být pevná látka s příměsemi, kapalina i směs plynů.

- Rezonátor: Laser využívá rezonátor k zesilování světla. Rezonátor jsou dvě vzájemně rovnoběžná zrcadla a zároveň kolmé na osu laseru. Jedno z nich je nepropustné a druhé je polopropustné

- Zdroj záření: Zdroj záření slouží k dodávání energie elektronům v aktivním prostředí, aby se mohly přesouvat z nižší energetické hladiny na vyšší energetickou hladinu. Zdroj záření může být např. elektrický proud, výbojka, chemická reakce nebo jiné lasery.

- Laserový paprsek: Laserový paprsek vycházející z aktivního prostředí přes polopropustné zrcadlo je koherentní (nerozbíhavý) a monochromatický (jednobarevný).

Dle typu aktivního prostřední rozlišujeme základní 3 druhy laserů:

Pevnolátkové:

- Aktivním prostředím jsou krystalické nebo amorfní izolanty s příměsí vhodných iontů.

- Excitace je obvykle optická. Jsou stabilní a mají malé nároky na údržbu.

- Nejznámějším představitelem je laser rubínový, jehož aktivním prostředím je krystal syntetického rubínu

Polovodičové:

- neboli laserové diody využívají přechodu PN k tvorbě světelné emise.

- Exitace probíhá elektrickým proudem

- Atomy v přechodu absorbují přiloženou energii a při přechodu do nižší hladiny vyzáří nadbytečnou energii ve formě světla a tepla.

Plynové:

- Aktivní plynné prostředí může být tvořeno atomy, ionty nebo molekulami.

- Excitace je většinou pomocí elektrického výboje ve zředěném plynu, optická excitace se používá jen zřídka.

- Výhodou plynových laserů je velmi velký výkon (CO2), nevýhodou nutnost chlazení a vysoká cena

Optoelektrické přijímače/detektory

Fotorezistor

- nejjednodušší detektor, který nemá P-N přechod.

- Princip: Dopadající fotony předají energii elektronům, které se uvolní do vodivostního pásu. Tím vzroste počet nosičů náboje a odpor součástky klesne

- Využití: Soumrakové spínače

- Při odstranění osvětlení se elektrony a díry rekombinují.

Fotodioda

- Přechod PN, nejčastěji používaný přijímač/detektor díky citlivosti a nízkému šumu

- Fotovodivostní režim: Fotodioda je zapojena v závěrném směru a při osvětlení se lineárně zvětšuje protékající proud diodou

- fotovoltaický režim: Pokud není zapojena k vnějšímu zdroji el. napětí, fotodioda vytváří fotoelektrické napětí podle intenzity dopadajícího světla

Fotočlánky

- Články obsahující několik fotodiod pracující ve fotovoltaickém režimu

- Využití: Fotovoltaické panely, napájení kalkulaček

Fototranzistor

- Princip: Světlo dopadá na oblast báze. Generované nosiče náboje fungují jako proud báze, který tranzistor otevře. Intenzita světla udává velikost vodivosti

- Využití: Optočleny, dálková ovládání

Fototyristor

- Čtyřvrstvá součástka (P-N-P-N), kterou světlo "překlopí" do vodivého stavu.

- Princip: Světlo dopadající na hradlo (gate) nahrazuje zapínací proudový impuls. Jakmile fototyristor jednou sepne, zůstává vodivý (v DC).

- Využití: Výkonová elektronika, galvanické oddělení u spínání vysokých napětí.

Optočlen

- Součástka, která v jednom pouzdře kombinuje vysílač (zdroj světla) a přijímač (detektor). Funguje jako spínač mezi dvěma obvody

- Oba obvody jsou galvanicky oddělené (hlavní funkce)

- Složení: Nejčastěji jde o kombinaci infračervené LED a fototranzistoru (případně fotodiody nebo fototyristoru)

- Princip: Elektrický signál na vstupu rozsvítí vnitřní LED. Světlo projde izolační vrstvou a dopadne na fotodetektor, detektor se sepne a umožní průchod proudu ve výstupním obvodu

Optotyristor

- Obdoba optočlenu, místo fototranzistoru využívá fototyristor

- Využívá se při spínání velkých zátěží

Speciální struktury

LCD

LCD displeje využívají kapalný krystal, který se pomocí elektrického napětí orientuje a dá se zprůhlednit. Na jedné destičce je podsvícení a vlivem zprůhledňování krystalu lze vidět zobrazovaná data.

OLED

OLED displej je tvořen maticí miniaturních organických diod, které při průchodu proudu samy vyzařují světlo, což eliminuje potřebu externího podsvícení a umožňuje dosáhnout absolutní černé barvy prostým vypnutím konkrétních pixelů.

Optické kabely

- V optických kabelech nepřenášíme data elektricky, ale světelnými impulsy přes velmi tenká optická vlákna

- Optická vlákna jsou citlivá na mechanické namáhání a ohyby

- proto jsou chráněna primární a sekundární ochranou, konstrukční vrstvou a vnějším obalem

- Optická vlákna dělíme na jednovidová a mnohavidová

- Vlastnosti:

- Měrný útlum vlákna: Úbytek optického výkonu signálu na jednotku délky.

- Disperze optického vlákna: Úbytek optického výkonu signálu na jednotku délky.

Jednovidová optická vlákna

- Mají velmi tenké jádro, dosahují nejvyšších přenosových rychlostí

- Průměr jádra je tak malý, že dovoluje šíření pouze jednoho paprsku (vidu) podél osy vlákna, bez odrazů.

- Prakticky nulová vidová disperze. Impuls zůstává ostrý i po mnoha kilometrech

- Zdroje: Vyžadují úzký a koherentní svazek, tedy laserové diody

- Využití: Dálkové trasy (desítky až stovky kilometrů), páteřní internetové sítě, podmořské kabely

Vícevidová optická vlákna

- Relativně tlusté jádro

- Vedou několik vidů (světelných paprsků) najednou. Vidy se ve vlákně odráží. Vidy jsou od sebe posunuty dle odrazu

- Vidová disperze: Protože paprsky dorazí na konec vlákna v různý čas, dochází k "rozmazání" světelného impulsu.

- Zdroje: Jako vysílače stačí levnější LED

- Využití: Krátké vzdálenosti (stovky metrů), např. v rámci budov nebo datových center (LAN sítě).

vícevidové vlákno

Jednovidové vlákno

Materiály OV

- Křemenné sklo (SiO2): Nejpoužívanější materiál pro telekomunikace. Je extrémně čisté

- Má nejnižší útlum v infračervené oblasti

- Plastová vlákna (POF – Plastic Optical Fiber): Jádro i plášť jsou z plastu. Jsou ohebnější a levnější na spojování

- obrovský útlum (signál dojde jen pár desítek metrů)

- Využití: Dekorativní osvětlení, audio propojení (Toslink), senzory v automobilech.

- PCS (Plastic Clad Silica): Kombinace skleněného jádra a plastového pláště. Kompromis mezi cenou a vlastnostmi.