Základní pojmy a měřené veličiny

Základ

- proces zjišťování (kvantifikace) hodnot

- Kvantifikujeme pomocí veličiny, která byla dohodou stanovena jako jednotka

Měřené veličiny dělíme do dvou hlavních skupin:

- Aktivní veličiny: Napětí (U), Proud (I), výkon (P)

- Zprostředkovávají přísun elektrické energie do obvodu

- Nepotřebujeme pro jejich měření vnější napájecí zdroj v měřicím obvodu

- Pasivní veličiny: odpor (R), kapacita (C) a indukčnost (L)

- charakterizují elektrické vlastnosti prvků elektrického obvodu

- Abychom je mohli změřit, musíme do obvodu přivést energii z vnějšího zdroje a sledovat, jak na ni prvek reaguje

Chyby měření

- Systematické (soustavné) chyby:

- Mají stálou příčinu a vnáší do měření trvalou úchylku jedním směrem.

- Způsobuje je např. špatně zkalibrovány přístroj, vnitřní odpor multimetru, nebo vliv okolní teploty.

- Dají se matematicky korigovat

- Náhodné chyby:

- Vznikají působením mnoha nepředvídatelných vlivů

- např.  šum z vedlejších součástek, jemné kolísání sítě, elektromagnetické rušení

- lze je minimalizovat statisticky – série měření → aritmetický průměr

- Hrubé chyby (omyly):

- Selhání lidského faktoru. Špatně zapojený obvod, přečtení jiné stupnice, špatně zvolený rozsah

- Takové měření je neplatné

- Absolutní chyba (ΔX):

- Je to rozdíl mezi naměřenou hodnotou (M) a skutečnou/správnou hodnotou

- ΔX = M – X; Vypočítaná chyba měření je ± (0,02 + 0,05) = ±0,07Ω. Což znamená, že skutečná (pravdivá) hodnota odporu bude v rozmezí 0,93-1,07Ω

- Relativní chyba (δ):

- je poměr absolutní chyby k porovnávané hodnotě; ukazatel kvality měření ΔX/X * 100%

- Třída přesnosti (TP):

- Udává maximální povolenou relativní chybu je vztažená k maximální hodnotě měřicího rozsahu TP = (ΔXmax/Xmax) * 100 (%)

Analogové měřicí přístroje

- Elektromechanický převodník. Analogový přístroj převádí měřenou elektrickou veličinu na mechanický pohyb (výchylku ručičky). Pohyblivá část musí být brzděna (tlumena), aby ručička nekmitala a rychle se ustálila

Magnetoelektrický systém (Deprézský):

- Princip: Cívka se otáčí v silném poli permanentního magnetu. Proud protékající cívkou vytváří magnetické pole, které reaguje s polem permanentního magnetu.

- Působením mag. Polí působí nerovnováhu a otočná cívka se natočí spolu s ručičkou.

- Co měří: Měří střední hodnotu a funguje pouze pro stejnosměrný proud (DC)

- Vlastnosti: Má lineární stupnici (dílky jsou všude stejně daleko od sebe). Je extrémně citlivý a přesný (často třída přesnosti 0.1 nebo 0.2)

- Pro střídavý proud (AC): Lze použít, ale je nutný před něj zapojit usměrňovač.

- Bez usměrnění by buď cívka kmitala nebo stála na místě; podle frekvence

Feromagnetický systém:

- Princip: Dva plíšky (jeden pevný, druhý pohyblivý spojený s ručičkou) jsou umístěny uvnitř cívky. Když cívkou protéká proud, oba plíšky se zmagnetizují souhlasně a odpuzují se.

- Co měří: Měří efektivní hodnotu. Funguje pro AC i DC (ale používá se hlavně pro AC sítě, např. na rozvaděčích).

- Vlastnosti: Stupnice je nelineární (na začátku je "zhuštěná", nedá se tam přesně odečítat). Přístroj je velmi robustní, snese i krátkodobé přetížení, ale je méně přesný (typicky třída 1.5 a horší) a ruší ho vnější magnetická pole.

Elektrodynamický systém:

- Princip: Má dvě cívky – jednu pevnou a jednu pohyblivou. Výchylka závisí na součinu proudů v obou cívkách (I1 * I 2 * cos φ)

- Použití: wattmetr (měření činného výkonu). Pevná cívka měří proud sériově k zátěži (proudová cívka – hrubý drát, malý odpor), pohyblivá měří napětí paralelně k zátěži (napěťová cívka – tenký drát, velký odpor).

Změna a rozšiřování měřicích rozsahů

Zvětšení rozsahu ampérmetru (Bočník)

- Ampérmetr se zapojuje sériově a jeho ideální vnitřní odpor je 0Ω

- Bočník: Je přesný odpor, který připojíme k ampérmetru paralelně. Jeho úkolem je odvést nadbytečný proud mimo citlivý měřicí přístoj.

- Výpočet: Pokud chceme rozsah zvětšit n-krát (n = I/Ia), odpor bočníku (Rb) vypočítáme z odporu ampérmetru (Ra) podle vzorce Rb = Ran-1

Zvětšení rozsahu voltmetru (Předřadník)

- Voltmetr se zapojuje paralelně a jeho ideální vnitřní odpor je ∞Ω

- Předřadník: Je přesný odpor, který zapojíme s voltmetrem sériově. Jeho úkolem je srazit nadbytečné napětí (vytvořit úbytek napětí), aby na samotný přístroj šlo jen to, co snese.

- Výpočet: Pokud chceme rozsah zvětšit n-krát (n = U/Uv), odpor předřadníku (Rp) vypočítáme z odporu voltmetru (Rv) podle vzorce Rb = Rv * (n-1)

Základní pojmy u analogových přístrojů

- Měřící rozsah – je určen konstrukcí měřícího přístroje, většinou jej lze přepínatnapříklad po desítkách – 0,1; 1; 10; 100

- Citlivost měřícího přístroje – je dána počtem dílků na stupnici. Čím je větší citlivost, tím je menší a přesnější rozsah

- Přesnost měřících přístro

- jů – je dána třídou přesnosti v procentech. Třídy přesnosti jsou dány normou a jsou vyjádřeny 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 5 %

- Vlastní spotřeba – je dána příkonem měřícího přístroje, který potřebuje pro zajištění maximální výchylky ukazatele. Jedná se o příkon měřícího přístroje z obvodu.

- Tlumení – je určeno k rychlému ustálení ukazatele. Může být vzduchové, kapalinové či magnetické.

- Seřízení nulové polohy ručičky – lze udělat pomocí vestavěného seřizovače. Nulová poloha se postupně posouvá z důvodu únavy pružiny

- Izolační pevnost – zajišťuje bezpečnost obsluhy

Analogový ampérmetr

- Zapojujeme sériově

- Samotný strojek by shořel, K citlivému strojku připojíme paralelně velmi malý, ale přesný odpor – bočník

- Ampérmetry využívají pouze několik málo závitů, jelikož se zapojují do série s obvodem a požadujeme, aby obvod co nejméně zatěžovaly

- Stupnice je nakreslena, aby odpovídala reálnému proudu

Analogový voltmetr

- Zapojujeme paralelně

- Zapojením samotného strojku bychom vytvořili zkrat (samotný strojek má malý odpor)

- K citlivému strojku připojíme do série velmi velký odpor – předřadník

- tímto sériovým obvodem protéká jen nepatrný proud, který je ale přímo úměrný měřenému napětí

- Stupnice je nakreslena, aby odpovídala reálnému napětí

Analogový ohmmetr

- ohmmetr měří součástku, která musí být odpojená od napětí

- Uvnitř ohmmetru je zapojen do série: citlivý strojek + nastavitelný odpor (nulovací potenciometr) + vlastní baterie (zdroj napětí)

- Přiložením hrotů ohmentru k měřenému odporu je uzavřen obvod

- Z baterie začne do obvodu téct proud, podle proudu je určen odpor

- Vybíjení baterie se musí nulovat

- Obrácená stupnice začíná na ∞

Digitální měřicí přístroje

- Digitální přístroj převádí veličinu na číslo pomocí A/D převodníku, Naměřený údaj je zobrazen dekadicky na displeji

- Možnost více měření v jednom přístroji – multimetr

- Nejčastěji používaný A/D převodník je s dvojí integrací

- Digitální multimetry mají přesnost okolo 1 %, mají i např. možnost ukládání hodnot, průměrování naměřených hodnot

- Potřebuje vlastní napájení

Základní pojmy u digitálních přístrojů

- Počet zobrazovaných míst na displeji – Počet zobrazovaných míst se udává v digitech – 1 digit znamená 1 číslici na displej

- Vstupní rozsah – určuje měřící rozsah měřícího přístroje

- Překročení rozsahu – U ohmmetru značeno pomocí I nebo OL, např. u ampérmetru dojde ke zničení pojistky

- Přesnost – určuje výrobce a udává se v procentech Říká, jak moc je přesné změřené napětí oproti reálnému

- Časová stálost – určuje, jak dlouho by si měl měřící přístroj udržet svoji přesnost, poté je nutnost překalibrace

- Rozlišení – vyjadřuje nejmenší hodnotu změny, kterou je měřící přístroj schopen zaznamenat

- Citlivost – je dána nejmenší možnou naměřenou hodnotou

- Vstupní impedance – impedance při měření napětí a proudu (napětí ideálně nekonečná, proud ideálně nulová)

- AD převodník – Důležitá je zde rychlost převodu/měření

Digitální ampérmetr

- Při měření proudu protéká normálovým – měřícím – rezistorem proud, který vytváří úbytek napětí, který je AD převodníkem změřen a je z něj vypočítán protékající proud.

Digitální voltmetr

- Při měření napětí prochází napětí děličem napětí na digitální měřící obvod DMM s vysokou impedancí nad 100 MΩ. Do modulu tedy neteče skoro žádný proud

Digitální ohmmetr

Při měření odporu se převádí hodnota odporu na napětí. Neznámý rezistor se připojí jako zpětnovazební k invertujícímu operačnímu zesilovači, který na jeho základě určí změní výstupní napětí, které převede AD převodník a řídící logika určí odpor rezistoru.

Měření dalších veličin

Kapacita

- Ohmova metoda. Na kondenzátor je připojeno střídavé napětí, pomocí kterého měříme procházející proud a napětí. Kapacitu vypočítáme dle vztahu C= I2πfU

- Rezonanční metoda. do obvodu zapojíme laditelný generátor, ampérmetr a cívku o známé indukčnosti. Nalezneme rezonanční kmitočet a podle Thomsonova vzorce vypočítáme. C= 12π2fo2L

Indukčnost

- Ohmova metoda. Na cívku je připojeno střídavé napětí, pomocí kterého měříme procházející proud a napětí, nelze zanedbat činný odpor drátu cívky.

Kapacitu vypočítáme dle vztahu L= XL2πf

- Rezonanční metoda. do obvodu zapojíme laditelný generátor, ampérmetr a kondenzátor o známé kapacitě. Nalezneme rezonanční kmitočet a podle Thomsonova vzorce vypočítáme. L= 12π2fo2C

Výkon

- Analogově elektrodynamický systém

- Digitální wattmetr = ampérmetr + voltmetr následně vynásobením obou hodnot je výsledek okamžitý výkon p(t); pro stabilní (P) je odečítána p(t) po dobu celé periody a následně je z hodnot vytvořen průměr

Frekvence (kmitočet)

- Při měření kmitočtu využíváme kmitoměry či osciloskop

- Jazýčkový kmitoměr

- skládá z ocelových jazýčků, přičemž je každý naladěn na jiný kmitočet. Proti jazýčkům je připojena cívka se zdrojem, na kterém se frekvence měří. Při složené magnetického pole trvalého magnetu a magnetu na cívce vzniká tepavé magnetické pole, které hýbe s jazýčky

- Nevýhodou je citlivost na chvění a velká spotřeba až 10 VA. Jsou ale celkem přesné ± 0,3 %.

- Digitální čítač

- Funguje na principu krystalového oscilátoru

- Tvoří časové okno a počítá kolik impulzu v tomto okně proběhne

- Osciloskopem

- Změří se na obrazovce délka jedné periody (čas T v sekundách). Frekvence je pak spočítána převrácenou hodnotou f=1/T

Osciloskop

- elektrický měřící přístroj s obrazovkou vykreslující průběh měřeného signálu v závislosti na čase

- Osciloskop umí měřit pouze průběh napětí, neumí měřit velikost proudu.

Analogový osciloskop

Analogové osciloskopy se skládají ze 3 základních částí – obrazovky neboli obrazové elektronky, vertikálního zesilovače a generátoru časové základny

Obrazovka – Obrazová elektronka. Za obrazovkou je elektronové dělo mířící úzký paprsek elektronů na skleněné stínítko, které je potaženo svítící látkou (luminoforem). Interakcí elektronů s luminoforem vzniká viditelná záře (vykreslování na obrazovce)

Vertikální zesilovač (Osa Y): Zesiluje nebo zeslabuje měřený signál a posílá ho na vertikální vychylovací destičky. Ty hýbou paprskem nahoru a dolů podle velikosti napětí

Časová základna (Osa X): Generuje nesymetrické pilovité napětí. To tahá paprsek zleva doprava konstantní rychlostí. Jakmile dojede nakonec, vrátí se rychle doleva a jede znovu.

Spouštění (Trigger) – zajišťuje, že časová základna odstartuje paprsek zleva vždy až v momentě, kdy vstupní signál překročí nastavenou úroveň (např. roste a protne 2 V). signál je má tedy plynulý přechod

Digitální osciloskop

- Digitální osciloskop měří napětí jen v určité časové okamžiky

- Signál je změřen AD převodníkem, upraven a uložen do číslicové paměti

- Signál se poté zobrazí na obrazovce (např. LCD displeji)

- Digitální osciloskopy se skládají z AD převodníku, displeje, zesilovačů a řídící jednotky

- Vzorkovací frekvence určuje, jak rychlý signál může být zobrazen

- Napěťová citlivost závisí na počtu bitů AD převodníku (čím více má AD převodník bitů, tím je přesnější)

- Velikost pamětí – určuje, jak velký úsek měření může být uložen

- Výhodou digitálních osciloskopů oproti analogovým je parametr signálu – min/max napětí, frekvence, velikost špička-špička (peak-to-peak), efektivní hodnota, fázový posun apod.

- Nevýhodou digitálních osciloskopů oproti analogovým je jejich složitost a větší možnost aliasingových chyb

Elektroměr

- elektroměr měří elektrickou energii neboli práci za čas

- integrační přístroj, Jednotkou je kilowatthodina (kWh)

Analogový Elektroměr

- podobně jako wattmetr, má v sobě dvě cívky – napěťovou (paralelně) a proudovou (sériově). Tyto cívky vytvoří dvě posunutá magnetická pole, která projdou hliníkovým kotoučkem.

- Vířivé proudy: V hliníkovém kotoučku se indukují vířivé proudy, a protože jsou v magnetickém poli, začne na kotouček působit síla a on se roztočí

- Měření: Rychlost otáčení kotoučku je přímo úměrná odebíranému činnému výkonu (P). Počet otáček (které se přes šnekový převod přenášejí na mechanické počítadlo) je úměrný spotřebované energii.

Digitální Elektroměr

- Stejný princip jako u digitálního wattmetru. A/D převodníky změří napětí a proud. Mikroprocesor je vynásobí (tím má okamžitý výkon) a pak tyto hodnoty neustále přičítá do paměti (matematicky je integruje podle času)