Elektrostatické pole

- Elektrostatické pole – je prostředí, ve kterém se projevují silové účinky elektrických nábojů (Q), které jsou v klidu

- Elektrický náboj může být kladný nebo záporný. Tělesa s náboji stejného znaménka se odpuzují, tělesa s opačným znaménkem se přitahují.

Celkové veličiny

- Elektrický náboj 𝑄 [𝐶]

- Elektrické napětí 𝑈 = W/𝑄 [𝑉]

- Kapacita – poměr mezi velikostí náboje nahromaděného na elektrodách oddělených dielektrikem při určitém napětí C = 𝑄/𝑈 [𝐹]

Místní veličiny

- Intenzita elektrického pole – velikost síly, která působí v určitém bodě na náboj 𝐸 = 𝐹/𝑄 [𝑁 ∗ 𝐶−1]

- Elektrická indukce – velikost náboje, který se indukuje na ploše vodiče vloženého do elektrostatického pole 𝐷 = 𝑄/𝑆 [C * m-2]

Permitivita dielektrika – vyjadřuje kvalitu prostředí (poměr mezi elektrickou indukcí a intenzitou elektrického pole 
ε = 𝐷/𝐸 [F * m-1]

Coulombův zákon

Velikost síly F mezi dvěma bodovými náboji Q1 a Q2, které jsou od sebe vzdáleny o r, je přímo úměrná součinu jejich nábojů a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdálenosti:

- F = k * |Q1Q2| / r 2

- Konstanta k závisí na prostředí: k = 1 / 4πε0εr 
ε0 = 8,85 × 10−12 C2/ (N · m2) je permitivita vakua  
εr je relativní permitivita prostředí.

Siločáry a směr síly

- Siločáry jsou myšlené čáry

- Z kladného náboje k zápornému

- Nikdy se neprotnou

- Hustota čar vyjadřuje velikost intenzitu pole

- Náboje stejné polarity se odpuzují,

- Náboje různé polarity se přitahují

Geometrie pole

- Radiální pole: Vzniká kolem bodového náboje nebo koule. Siločáry se rozbíhají do všech stran

- Intenzita E není všude stejná – čím dál, tím je pole slabší

- Homogenní pole: Vzniká mezi dvěma rovnoběžnými vodivými deskami (např. uvnitř kondenzátoru)

- Siločáry jsou rovnoběžné a stejně husté. Intenzita E je zde všude stejná

- E = U/d (d vzdálenost desek)

Chování látek v elektrostatickém poli

- Vodič – Obsahuje volné elektrony, v poli se elektrony přesunou na jednu stranu. Na povrchu vznikne indukovaný náboj. Uvnitř vodiče je intenzita elektrostatického pole vždy nulová.

- Praktické využití: Faradayova klec. Uzavřená kovová schránka, která chrání vnitřek před vnějším elektrickým polem (např. auto při bouřce, stínění koaxiálních kabelů).

- Izolant – Neobsahuje volné elektrony. Molekuly uvnitř se natočí a vytvoří dipóly = polarizace Pole uvnitř izolantu nezmizí, ale zeslabí se. Míru tohoto zeslabení udává právě relativní permitivita εr.

Kondenzátor

- Kondenzátor je pasivní elektrotechnická součástka, jejímž primárním účelem je uchovávat elektrický náboj a energii právě prostřednictvím elektrostatického pole.

- Kapacita C [F] - farad

- Skládá se ze dvou vodivých desek (elektrod), mezi kterými je izolant (dielektrikum).

- Kapacita roste s plochou desek a kvalitou dielektrika, ale klesá s rostoucí vzdáleností desek:

- C = ε0 * εr * S/d

- S – Plocha překrytí desek [m2]

- d – vzdálenost desek [m]

- Energie nabitého kondenzátoru: W = ½C * U2

- Paralelně se celk. kapacita sčítá Ccelk = C1 + C2 + Cn

- V sérii celková kapacita klesá, ale soustava snese vyšší napětí
 1Ccelk=1C1+ 1C2+1Cn

Elektrostatické pole v praxi

- Využití

- Kopírky a laserové tiskárny (Xerografie): V tiskárně je nabitý válec. Osvětlením (laserem) se válec lokálně vybije. Prášek (toner) se elektrostaticky přitáhne jen k nabitým místům.

- Elektrostatické odlučovače popílku (Filtry): Kouř prochází přes mřížku, která částečkám prachu udělí elektrický náboj. Tyto částice jsou pak přitaženy k opačně nabitým deskám.

- Koaxiální kabel: využívá princip Faradayovy klece. Vnější vodivý oplet brání pronikání vnějších elektrostatických polí k vnitřnímu datovému vodiči (uvnitř opletu je intenzita pole E = 0). Zabraňuje se tak rušení signálu.

- Riziko

- ESD (Electrostatic Discharge): Náhlé vybití náboje nahromaděného třením (např. z lidského těla) při dotyku s elektronikou → trvalé zničení citlivých součástek (procesory, paměti).

- Atmosférická elektřina (Blesk): Velký elektrostatický výboj mezi mrakem a zemí v důsledku překročení izolační pevnosti vzduchu

- Nebezpečí výbuchu: Tření proudící tekutiny nebo sypkého materiálu v potrubí (palivo, mouka) vytváří statický náboj → hrozí přeskok jiskry → výbuch hořlavých výparů nebo prachu.

- Ochrana: Vodivé pospojování a uzemnění všech potrubí, hadic a cisteren.