Magnetické pole a elektromagnetická indukce

Magnetické pole

- Magnetické pole vzniká při pohybu elektrických nábojů a v materiálech, jejichž atomy mají nenulové magnetické momenty (vnitřní schopnost vytvářet mag. pole a mít svůj směr působení).

- Nemagnetické látky: Momenty jsou náhodné – navzájem se ruší.

- Feromagnetické materiály: Mag. momenty jsou seskupeny do domén. Pokud se domény vnějším polem uspořádají do jednoho směru, vznikne magnet.

- Přirozený magnet: Magnetit (jehož domény jsou uspořádány polem Země).

Vytvoření mag. pole:

- Trvalé magnety

- Vodiče s el. proudem

- Cívky s el. proudem

- Pohybující se el. pole

Mag. póly a siločáry

- Magnet má 2 póly: severní „N“ (north) a jižní „S“ (south).

- Stejné póly se odpuzují, opačné přitahují.

- Magnet nelze rozdělit na jeden pól – rozdělením vzniknou nové póly (neexistuje magnetický monopól).

- Siločáry: Vystupují ze severního pólu „N“ do jižního „S“ (vně magnetu), uvnitř magnetu je to naopak jsou vždy uzavřené a nikdy se neprotínají.

Veličiny mag. Pole

Místní (v bodě)

- Mag. Intenzita H [A/m]

- Mag. Indukce B [T]

Celkové (v celém poli)

- Mag. Tok φ [Wb]

- Mag. Napětí Um [A]

- Mag. Odpor Rm [A/Wb]

Vztahy

- Φ = Um/Rm (Hopkinsonův zákon)

- H = Um/l

- B = μ * H

- Um = n * I (počet závitů; proud)

Mag. Permeabilita μ [H/m]

Mag. Materiály

- Feromagnetické: Silně zesilují pole, mají doménovou strukturu.

- Měkké: Snadno se zmagnetují, malá remanence (transformátory, elektromagnety).

- Tvrdé: Potřeba silnější pole pro zmagnetování, velká remanence (permanentní magnety).

- Příklady: železo, kobalt, nikl.

- Paramagnetické: Mírné zesílení pole, slabě do něj vtahovány (hliník, kyslík).

- Diamagnetické: Malé zeslabení pole, slabě z něj vytlačovány (měď, bismut).

Silové působení magnetického pole

- Lorentzova síla: Působí na náboj q pohybující se v magnetickém poli.

- FL = q * v * B * sin(α)

- Ampérova síla: Působí na vodič s proudem v mag. poli.

- Fm= B * I * l * sin(α)

Mag. hystereze a hysterezní křivka

- Hystereze znamená, že mag. indukce nereaguje na změnu intenzity okamžitě (zpoždění způsobené přeskupováním domén).

- Remanentní indukce (Br): Hodnota indukce, která v materiálu zůstane po odstranění vnějšího pole. (Br1; Br2)

- Koercitivní síla (Hc): intenzity vnějšího magnetického pole opačného směru, která je nutná k tomu, aby magnetická indukce v materiálu klesla na nulu, ale není vnitřně odmagnetovaný.

- Plocha smyčky: Vyjadřuje energetické ztráty (teplo).

Hc

Odmagnetování

- Demagnetizace střídavým polem

- Cívka napájena AC

- Materiál vložen do cívky, proud klesá postupně k nule

- Domény se zastaví v náhodných směrech

- Curieova teplota

- Materiál zahřáty na svou kritickou teplotu „Curieova teplota“

- Nad touto mezí je tepelný pohyb atomů silná natolik že rozbije doménovou strukturu

- Po ochlazení mimo přítomnost vnějšího pole jsou domény náhodné

Elektromagnetická indukce

- Jev, kdy se při změně mag. toku ve vodiči indukuje napětí.

- Možnosti indukce:

- Pohybem vodiče v poli.

- Pohybem mag. pole kolem vodiče.

- Časovou změnou proudu (vlastní indukce).

Vířivé (Foucaultovy) proudy

- Indukované v jádrech cívek či kovových součástech v časově proměnném poli. Působí proti změně, která je vyvolala. Energie vířivých proudů tvoří teplo.

- Využití: Indukční vařič, indukční pece, vířivé brzdy.

- Nežádoucí efekt: Zahřívání jader transformátorů (řeší se skládáním z izolovaných plechů).

Cívka v obvodech

- DC: Po připojení proud roste pomalu (vliv indukčnosti). Po odpojení vzniká napěťová špička.

- AC: Proud se zpožďuje za napětím o 90°. Odpor (induktance): XL= 2π*f*L [Ω]

Lenzův zákon

- "Indukovaný elektrický proud v uzavřeném obvodu má takový směr, že svým magnetickým polem působí proti změně magnetického toku, která ho vyvolala."

Vlastní vs. Vzájemná indukce

- Vlastní indukce: Cívka indukuje napětí sama na sobě při změně vlastního proudu (využití: tlumivky).

- Vzájemná indukce: Změna proudu v jedné cívce indukuje napětí v druhé (základ transformátoru).

Ampérovo pravidlo pravé ruky (Pro určení směru pole)

- Přímý vodič: Palec ukazuje směr proudu (od + k -). Pokrčené prsty pak ukazují, jakým směrem kolem drátu obíhají magnetické siločáry.

- Cívka: Pokud prsty pravé ruky směřují ve směru proudu v závitech cívky, odtažený palec ukazuje severní pól cívky (N).

Flemingovo pravidlo levé ruky (Pro určení síly)

- Položíme-li otevřenou dlaň na vodič kterým protéká proud, tak aby:

- siločáry (od N k S) vstupovaly do dlaně.

- Natažené prsty ukazují směr proudu (od + k -).

- Odtažený palec ti ukáže směr síly (F), která s drátem pohne.