Střídavý proud a kompenzace jalového výkonu

Střídavý proud

- Elektrický proud, který periodicky v čase mění velikost i polaritu

- Vzniká elektromagnetickou indukcí

- Amplituda: Maximální/minimální hodnota veličiny, měnící se v čas

- Perioda: Čas, za který proběhne jeden celý cyklus (např. sinus)

- Frekvence: Určuje, jak často se za sekundu opakuje perioda

Okamžitá hodnota u(t); i(t) mění se v čase, momentální hodnota podle vzorce

- u(t) = Um * sin(ω*t + φu)

- Um a Im: Amplituda.

- ω (omega): Úhlový kmitočet [rad/s] (ω = 2 * π * f)

- φ (fí): Počáteční fázový úhel. Určuje, v jakém bodě sinusovka začíná v čase t = 0.

Efektivní hodnota: hodnota AC, co odpovídá výkonu DC pod stejnou zátěží

- U = Um / √2

Fázor

- Rotující vektor

- Úhel odpovídá fázovému posunu

- Délka odpovídá amplitudě (Um/Im)

- Zakreslen do fázorového diagramu

- Otáčí se úhlovou rychlostí proti směru hodinových ručiček

Účiník (cos φ)

- číslo od 0-1, poměr mezi činným a zdánlivým výkonné, cos φ = P / S

- kompenzace: snížení ztrát. Většina zátěží je indukčních (L) paralelní kondenzátor vyrábí kapacitní jalový výkon ten se vyruší s indukčním.

- hrazená kompenzace: při vyšších harmonických se ke kondenzátoru přidává tlumivka

- výpočet potřebného jalového výkonu kondenzátoru: Qc = P * (tg(φ1) - tg(φ2)) 
(kde φ1 je původní účiník a φ2 je cílový účiník).

Fázový posuv

- Ideální rezistor (R) Proud a napětí jsou ve fázi (φ = 0°).

- Ideální cívka (L) Proud se opožďuje za napětím o 90° (motory, tlumivky).

  - Klade odpor zvaný induktance (indukční reaktance): XL = ω * L [Ω]

- Ideální kondenzátor (C) Proud předbíhá napětí o 90° (kondenzátory).

  - Klade odpor zvaný kapacitance (kapacitní reaktance): XC = 1 / (ω * C) [Ω]

Impedance, reaktance, susceptance a admitance

Impedance (Z): Celkový "odpor" střídavého obvodu [Ω].

- Skládá se z činné a jalové části.

- Vzorec: Z = √(R2 + X2)

Reaktance (X): Jalový odpor [Ω].

- Způsobuje fázový posuv (proud a napětí nejdou spolu). Dělí se na:

- Indukční (XL): Způsobují ji cívky (motory). XL = 2 * π * f * L. Proud se zpožďuje.

- Kapacitní (XC): Způsobují ji kondenzátory. XC = 1 / (2 * π * f * C). Proud předbíhá.

Admitance (Y): Celková vodivost střídavého obvodu [S – Siemens]. Je to převrácená hodnota impedance (Y = 1 / Z).

Susceptance (B): Jalová vodivost [S]. část admitance, která odpovídá reaktanci.

Výkony v obvodech střídavého proudu

- Činný výkon (P): Skutečně vykonaná práce (teplo, hřídel motoru). Jednotka Watt [W].

- Vzorec: P = U * I * cos(φ)

- Jalový výkon (Q): Potřebný k vytvoření magnetických polí v motorech a trafech. Nedělá užitečnou práci, jen se "přelévá" mezi zdrojem a spotřebičem. Jednotka Voltampér reaktanční [VAr].

- Vzorec: Q = U * I * sin(φ)

- Zdánlivý výkon (S): Celkový výkon, na který se musí dimenzovat generátory a tloušťka drátů. Jednotka Voltampér [VA].

- Vzorec: S = U * I

- Trojúhelník výkonů: Pravoúhlý trojúhelník, kde odvěsny tvoří P a Q, a přeponu tvoří S. Úhel mezi P a S je úhel φ.

- Platí zde Pythagorova věta: S = √(P^2 + Q^2).

Rezonanční obvod

- Jalové odpory se navzájem vyruší. XL = XC

- Obvod se navenek chová, jako by měl pouze činný odpor (cos φ = 1).

- Sériová rezonance: Celková impedance je minimální, obvodem teče obrovský proud (nebezpečí zničení).

- Paralelní rezonance: Celková impedance je maximální.

- Thomsonův vzorec (výpočet rezonanční frekvence): fr = 1/(2π*√(L*C))

Jednofázová a Třífázová soustava

- 1fázová: Běžné domácnosti (zásuvky). Jeden fázový vodič (L) a jeden střední pracovní vodič (N). Napětí je 230 V. Jeden chranný vodič (PE – Protective Earth)

- 3fázová: Tři fáze posunuté o 120 stupňů (L1, L2, L3).

- Výroba pomocí generátoru ze 3 cívek, které jsou posunuty o 120⁰

- Síť TN-S – L1, L2, L3, N, PE

- Síť TN-C – L1, L2, L3, N, PEN

Sdružené a fázové napětí

- Fázové napětí je napětí mezi fázovým vodičem a středním vodičem. Pro síť v domácnosti – 230 V.

- Sdružené napětí je napětí mezi fázovým vodičem a fázovým vodičem. Pro síť v domácnosti – 400 V;  Výpočet sdruženého napětí 𝑈s = √3 ∗ 𝑈f [𝑉]

Zapojení třífázové soustavy (Hvězda vs. Trojúhelník)

Hvězda (Y):

- Konce cívek jsou spojeny do jednoho bodu, uzlu (zde se připojuje střední vodič N).

- Fázové napětí (Uf): Mezi fází a uzlem = 230 V.

- Sdružené napětí (Us): Mezi dvěma fázemi = 400 V. Platí vztah: Us = Uf * √3.

- Výpočet výkonu 𝑃3𝑓 = 3 ∗ 𝑈𝑓 ∗ 𝐼f ∗ cos(𝜑)

Trojúhelník (D):

- Konec jedné cívky je spojen se začátkem další.

- Neexistuje zde uzel (nelze připojit N vodič).

- Na každou cívku je připojeno rovnou sdružené napětí Us = 400 V

- Výpočet výkonu P = √3 * Us * Is * cos(φ)

Rozběh Y/D: Pokud ten samý motor přepneme z hvězdy do trojúhelníku, jeho výkon a odebíraný síťový proud vzrostou trojnásobně. Využívá se to pro omezení velkých startovacích proudů při rozběhu.