Transformátory

Základ:

- Co je transformátor: Je to elektrický, který pracuje na principu elektromagnetické indukce

- Účel: Slouží k přeměně (transformaci) střídavého napětí a proudu na jiné hodnoty při zachování stejné frekvence

- Princip: Na primární vinutí přivedeme střídavé napětí, které vytvoří proměnné magnetické pole.

- Toto pole je magnetickým jádrem vedeno k sekundárnímu vinutí.

- V sekundárním vinutí se díky změnám magnetického toku indukuje elektrické napětí.

- Pokud p > 1, transformujeme dolů (napětí klesá, proud roste).

- Pokud p < 1, transformujeme nahoru (napětí roste, proud klesá).

- Lze také použít ke galvanickému oddělení (transformátory s poměrem p = 1).

- Malé transformátory: Účinnost kolem 80–90 %.

- Velké distribuční a síťové transformátory: Účinnost dosahuje 98 % až 99,5 %.

Ideální vs. reálný transformátor

- Ideální transformátor:

- Nemá žádné ztráty (není potřeba jalová energie na vytvoření magnetického pole)

- Všechna energie se přenese z primáru na sekundár.

- Transformační poměr (p): Udává vztah mezi počtem závitů (N), napětím (U) a proudem (I): p= N2N1=U2U1=I1I2

- Reálný transformátor

- Ztráty v železe (v jádře): Způsobené vířivými proudy a hysterezí (přemagnetováváním).

- Jalové ztráty: při tvorbě magnetického pole.

- Ztráty v mědi: odpor vodiče

Konstrukce

- Jádro: Tvořeno z izolovaných plechů

- Vinutí: Primární (vstupní) a sekundární (výstupní); Materiál: měď

- Chlazení:

- Vzduchové (malá trafa) Chlazeny přirozeným nebo nuceným prouděním vzduchu

- olejové (distribuční trafa) Vinutí je ponořeno v nádobě s olejem

Rozdělení transformátorů

- Podle počtu fází: Jednofázové, třífázové.

- Podle účelu: Rozvodné (distribuční), přístrojové (měřicí napětí a proudu), bezpečnostní.

- Speciální: Autotransformátor (má jen jedno vinutí s odbočkou, není galvanicky oddělen).

Měření

- Naprázdno: Sekundár je rozpojen.

- Odebírá se jen malý proud na magnetizaci jádra.

- V tomto stavu měříme tzv. ztráty v železe (PFe). Jsou konstantní a nezávisí na zatížení.

- Nakrátko: Sekundár je spojen nakrátko.

- Sekundár je propojen vodičem s nulovým odporem.

- Na primár, malé napětí; ve vinutí teče jmenovitý proud

- Měříme tzv. ztráty v mědi (PCu), které závisí na odporu drátů.

Jádro

- Materiál

- Ferity

- Křemíková ocel

- Typy jader

- Jádrový: Vinutí obepínají jádro.

- Plášťový: Jádro obepíná vinutí (magnetický tok se dělí do dvou větví).

- Toroidní: Prstencové jádro, má nejmenší rozptylové pole (vysoká účinnost, drahá výr oba).

Autotransformátor

- Princip: Část vinutí je společná pro primární i sekundární stranu.

- Výhody: Je menší, lehčí a levnější, nastavitelný

- Zásadní nevýhoda: Chybí galvanické oddělení. Primární a sekundární strana jsou elektricky propojeny.

Třífázové transformátory

- Konstrukce: Má tři hlavní sloupky (pro každou fázi jeden).

- Zapojení:

- Y (Hvězda): Středový bod (uzel) lze uzemnit.

- D (Trojúhelník): Odolnější vůči nesymetrickému zatížení.

- Z (Lomená hvězda): Používá se pro eliminaci vlivu nesymetrické zátěže na sekundární straně.

- Hodinový úhel: parametr, který udává fázový posun mezi primárním a sekundárním napětím.

Svářecí transformátory

- Obloukové svařování

- Účel: Vytvoření a udržení elektrického oblouku mezi elektrodou a materiálem.

- Při zapálení oblouku (zkratu) musí napětí prudce klesnout, aby proud nerostl do nebezpečných hodnot.

- Odporové svařování

- Účel: Spojení dvou plechů v jednom bodě protékajícím proudem (teplo vzniká na přechodovém odporu plechů).

- Pracuje s extrémně vysokými proudy (tisíce A) při velmi nízkém napětí (1–10 V).