Točivé elektrické stroje

Základ a definice

- Točivý elektrický stroj je elektromechanické zařízení, které využívá principu elektromagnetické indukce a Lorentzovy síly k přeměně energie.

- Motor: Mění elektrickou energii na mechanickou.

- Generátor: Mění mechanickou energii na elektrickou

- Dělení:

- Na AC

  - Asynchronní (indukční)

  - Synchronní

- Na DC

  - S cizím buzením

  - S vlastním buzením

- Speciální: Krokové motory, univerzální motory (AC/DC).

Asynchronní motory

- Stator (pevná část): Tvořen transformátorovými plechy (proti vířivým proudům)

- Drážky pro trojfázové vinutí posunuté o 120°.

- Připojením na 3f síť vzniká točivé magnetické pole.

- Výpočet synchronních otáček: ns = 60 * f / p [ot/min]

- Rotor (točivá část):

- Kotva nakrátko (klecový): V drážkách rotoru nejsou dráty, ale hliníkové/měděné tyče spojené na koncích kruhy

- Kroužkový rotor: Na rotoru je klasické vinutí, vyvedeno na sběrací kroužky pro připojení odporu pro plynulé spouštěné

- Princip:

- Točivé pole statoru protíná vodiče rotoru

- Dle Faradayova zákona se v nich indukuje napětí a proud.

- Indukovaný proud vytvoří vlastní magnetické pole rotoru.

- Interakcí statorového a rotorového pole vzniká síla (točivý moment).

- Skluz (s):

- Pro indukci na rotoru se nesmí točit stejnou rychlostí jako stator

- ns ≠ n; bez skluzu by na vodiče v rotoru nepůsobilo mag. Pole a motor by ztratil moment

- Vzorec: s = ((ns-n) / ns) * 100 [%] (Běžný skluz je 2–5 %.)

- Řízení a spouštění:

- Y/D: Přepínač hvězda/trojúhelník (Y/D) pro snížení obrovského záběrného proudu. Motor se rozběhne do Y (nižší fázové napětí) a po rozběhu přepne do D (plný výkon).

- Frekvenční: Frekvenční měniče. Mění frekvenci (f) i napětí (U) napájení, čímž plynule regulují otáčky bez ztráty momentu.

- Pro kroužkový motor: k vynutí je připojen rezistor, Změnou odporu měníme velikost proudu na rotoru. Postupně odpor zmenšujeme. Po náběhu se odpojí.

Synchronní stroje Motor/Alternátor

- Nulový skluz: ns=n rotor otáčí stejnou rychlostí jako točivé pole statoru

- Stator: Konstrukčně zcela totožný s asynchronním strojem.

- Rotor: Silný permanentní magnet nebo elektromagnet

- Rotor s vyniklými póly: Pro nízké otáčky (desítky pólpárů). Tvar obřího kola. Použití: Hydroalternátory ve vodních elektrárnách.

  - Konstrukce: Velký průměr, ale malá délka. Na hřídeli jsou upevněny jednotlivé pólové nástavce s budicím vinutím.

- Hladký rotor: Pro vysoké otáčky (3000 ot/min = 1 pólpár). Tvar válce. Použití: Turboalternátory v tepelných a jaderných elektrárnách.

  - Konstrukce: Malý průměr, ale velká délka (někdy i přes 10 metrů). Povrch je hladký.

- Princip činnosti (Synchronní motor):

- Stator vytvoří točivé mag. Pole

- Rotor se roztočí asynchronně, a po dosáhnutí stejné frekvence se zamkne na „ns“

- Budič:

- Budič je zdroj stejnosměrného napětí, který se využívá pro napájení vinutí rotoru.

- Stejnosměrný proud vytvoří magnetické pole v rotoru statoru. Jako budič využíváme dynamo nebo usměrněný proud ze sítě.

- Alternátor:

- generátor střídavého proudu

- Turbína (pára, voda) točí rotorem (buzeným z budiče)

- magnetické pole protíná stator a indukuje v něm třífázový střídavý proud.

- Výpočet velikosti indukovaného napětí: Ui = B * l * v
B – indukce magnetického pole, m – délka vinutí, v – rychlost pohybu

Stejnosměrný motor

- Dobře regulovatelný

- Dělení podle: Vztahu zapojení buzení statoru vůči rotoru

- Sériový:

  - Vinutí statoru a rotoru jsou v sérii; extrémní záběrný moment

  - Čím je menší magnetické pole, tím je rychlost otáčení rychlejší

  - Sériový motor se nesmí spouštět naprázdno

- Derivační:

  - Vinutí jsou paralelně; velmi stabilní otáčky

- Kompaudní: Kombinace obou.

  - Má větší záběrový moment, něž derivační motor a rychlost se méně zmenšuje se zatížením než u sériového motoru.

Bezkartáčový stejnosměrný motor – BLDC

- Princip: stator má vinutí a rotor permanentní magnety

- Vysoká účinnost: využití ve vozidlech (auta, RC modely, hoverboardy)

- Komutátor nahrazen elektronickým řízením (ESC): 6 mosfetů řídí 3 vinutí (každé vinutí může být připojeno k +/-), pro přesnější řízení se využívají enkodéry

- Dělení:

- Outrunner: stator uprostřed a rotor jako vnější kryt

- Inrunner: stator jako vnější kryt a rotor uvnitř (standartní jak u normálních motorů)

PMSM - (Permanent Magnet Synchronous Motor)

- Princip: stejný jako BLDC, ale konstrukce je přizpůsobena pro řízení signálem se sinusovým průběhem

Řízení směru otáček DC motoru (H-můstek)

- Elektronický obvod složený ze čtyř spínačů (dnes tranzistorů MOSFET nebo IGBT)

- zapojených ve tvaru písmene H, motor umístěn v horizontální příčce.

- Funkce: Umožňuje změnit polaritu napětí aplikovaného na motor bez nutnosti použití mechanických relé.

- Princip:

  - Sepnutím dvou diagonálních tranzistorů se motor točí vpřed.

  - Sepnutím druhé diagonální dvojice se polarita otočí a motor běží vzad.

  - Sepnutím dvou spodních (nebo dvou horních) tranzistorů dojde k dynamickému brzdění

- Kritický stav: Zapnutím dvou tranzistorů nad sebou (stejná větev) dojde ke zkratu

Komutátor

- Zabezpečuje přivedení elektrického proudu na rotor pomocí kartáčů (uhlíků).

- Zajišťuje přepínání směru proudu v rotorových cívkách.

- Umístěn na rotoru DC motoru

- U dynama funguje jako usměrňovač

- Nevýhody: Jiskření (opalování uhlíků), nutná pravidelná údržba.

Dynamo

- Stejnosměrný stroj pracující jako generátor

- Mechanickou otáčkou je indukován AC

- Komutátor AC usměrní

Speciální stroje

Krokové motory

- Nedostávají trvalý proud, ale digitální pulzy.

- Jeden pulz = posun o přesně daný úhel (krok)

- Nemají zpětnou vazbu (pracují v otevřené smyčce)

- Dělení dle zapojení vinutí:

- Unipolární: Proud teče vinutím vždy jen jedním směrem. Jednodušší řízení, menší moment.

- Bipolární: Proud teče vinutím oběma směry. Složitější řízení, vyšší točivý moment.

- Dělení dle konstrukce:

- S permanentními magnety: rotor tvořen radiálními permanentními magnety

- S proměnlivou reluktancí: rotor tvořen zubatým plechem z feromagnetického materiálu, vrcholy plechu se přitahují k cívkám

- Hybridní: tvořen axiálním magnetem a plechem se zuby (nejčastěji využívané)

- Výhoda: přesné polohování

- Nevýhoda: Při přetížení "ztratí krok. Ztrácí moment ve vysokých otáčkách.

- Využití: 3D tiskárny, malé CNC stroje

Servomotory

- Nejčastěji synchronní motor s perm. Magnety na rotoru

- Vždy mají zpětnou vazbu (enkodér nebo resolver na hřídeli, uzavřená smyčka)

- Výhoda: Udrží plný moment i v nulových otáčkách, rychlá akcelerace, absolutní přesnost, neztratí pozici

- Využití: Průmyslové roboty (KUKA, ABB), velké CNC stroje, přesné polohovací linky.