Senzorika – teplota, síla, hmotnost, deformace, napětí, tlak

(Základ viz. okruh 11 - Senzorika – poloha, rychlost, zrychlení, průtok, hladina)

Senzory teploty

Dotykové (kontaktní) senzory

- Kovové odporové snímače (RTD - Resistance Temperature Detectors)

- princip: Vychází z faktu, že elektrický odpor kovů s rostoucí teplotou roste (mají kladný teplotní součinitel) Teplotní součinitel = α

- Vztah: R = R0(1+αΔt) [R – výsledný odpor; R0 – odpor při ref. t; Δt rozdíl teplot (t-t0)

- Příklad: Pt100 je platinový teplotní R snímač, při teplotě 0 °C má odpor 100Ω. Platina je stabilní a má téměř lineární statickou charakteristiku převodu

- Snímání teploty trvá, než se kovový váleček dostane na určitou teplotu

Polovodičové odporové snímače (Termistory)

- princip: Odpor se s teplotou mění nelineárně (velmi strmě)

- NTC (Negative Temperature Coefficient): S rostoucí teplotou odpor prudce klesá.

- PTC (Positive Temperature Coefficient): S rostoucí teplotou odpor roste.

- Mají velkou citlivost, proto se používají v lékařských teploměrech nebo hlídání teploty motorového vinutí

Termočlánky (Termoelektrické snímače)

- Patří mezi aktivní senzory (generují vlastní signál)

- Seebeckův jev = v obvodu složeném ze dvou různých kovů je generováno termoelektrické napětí, pokud jsou jejich spoje udržovány v různých teplotách

- Zjednodušený vzorec: U = k (T1 - T2) (k – Seebeckův koeficient)

- Velký teplotní rozsah, rychlá odezva, malá hmota

- Řídící systém musí znát teplotu studených konců Tref

Bezdotykové senzory (Radiační teploměry)

- Používá se pro obrovské teploty nebo na pohybující se objekt

Pyrometry a Termokamery

- princip: Každé těleso, které má teplotu vyšší než absolutní nula, vyzařuje do okolí infračervené tepelné záření. Senzor (optika a fotodetektor) toto záření zachytí a převede na teplotu. Měření je podmíněno známou emisivitou materiálu

- Emisivita: Jak dobře materiál vyzařuje teplo, matný černý povrh má emisivitu blížící se 1 (ideální) zatímco lesklá nerez má emisivitu nízkou

- u materiálů s nízkou emisivitou se přidává vrstva dobře emisního materiálu, pokud možno

- Využití v termodiagnostice

Měření deformace a mechanického napětí

- princip převodu tlaku/tíhy/síly na deformaci

Tenzometr

- princip vychází ze vztahu pro odpor vodiče R= ρ(l/S)

- Při mechanickém namáhání (tahu) se vodič prodlužuje (l ↑) zároveň se zužuje jeho průřez (S ↓)

- Obě tyto změny vedou k nárůstu elektrického odporu R

- Typy tenzometrů

- Kovové:

- Tvoří je tenká kovová fólie (meandry) na izolační podložce

- Výhody: Jsou levné, mají dobrou teplotní stabilitu a jsou lineární

- Nevýhody: Mají nízkou citlivost (malá změna odporu)

- Polovodičové:

- Využívají křemíkové pásky (jde o piezorezistivní jev)

- Výhody: Mohou mít cca 50x vyšší citlivost než kovové

- Nevýhody: Jsou křehké, nelineární a velmi závislé na teplotě (vyžadují kompenzaci)

Zpracování signálu u tenzometru

Změna odporu tenzometru je velmi malá, klasický ohmetr/multimetr nemá dostatečný rozsah

Používá se Wheatstoneův můstek

- Jedná se o zapojení čtyř odporů do čtverce

- Do jedné úhlopříčky se zapojí napájecí napětí Uin

- v druhé úhlopříčce měříme výstupní napětí Uout

- okud jsou odpory v rovnováze, je Uout = 0 V

- Jakmile se jeden odpor (tenzometr) vlivem deformace změní, můstek vyjde z rovnováhy a na výstupu se objeví napětí úměrné deformaci

Typy zapojení můstku

- Čtvrtmůstek: Použije se 1 aktivní tenzometr

- Polomůstek: Použijí se 2 tenzometry (jeden v tahu, druhý v tlaku)

- Plný můstek: Všechny 4 odpory jsou tenzometry

Senzory tlaku a síly jsou koncipovány na stejném principu

- Síla je zrychlení působící na těleso; F = a * m

- Tlak je síla působící kolmo na plochu 1 m2; p = F/S

- Tíha je síla, kterou země působí na těleso; Fg = m*g

Piezoelektrické snímače

- Využívají přímý piezoelektrický jev

- Pokud tento krystal mechanicky stlačíme nebo zdeformujeme, posunou se uvnitř něj elektrické náboje a na jeho protilehlých stěnách vznikne elektrické napětí (náboj). Jsou to tedy aktivní (generátorové) senzory

- Q = d * F (d – piezoelektrický koeficient; F – síla; Q – El. náboj)

- umí měřit pouze dynamické děje (vibrace, nárazy)

Kapacitní senzor

- Senzor tvoří deskový kondenzátor. Jedna deska je pevná (nehýbe se) a druhou desku tvoří samotná pohyblivá membrána

- C = ε0 * εr * (S/d)

- ε0 – permitivita vakua (konstanta)

- εr – relativní permitivita dielektrika (materiálu mezi deskami)

- S – plocha, kterou se desky překrývají

- d – vzdálenost mezi deskami

- Změna vzdálenosti (d): Jedna deska je pevná, druhá se může hýbat. Čím jsou blíž, tím je kapacita větší.

- Senzor tlaku (pohyblivá deska je membrána), senzor zrychlení (pohyblivá deska je na pružince), měření vibrací stroje

Magnetický senzor

- Převádí sílu na indukčnost

- Tím, že se ocelové jádro mechanicky zdeformuje (stlačí se jeho krystalová mřížka), změní se jeho schopnost vést magnetické pole

- JÁDRO SE NEPOHYBUJE