Umělá inteligence

Definice AI podle Zdeňka Kotka (profesor ČVUT; * 1924 - † 2004)

Umělá inteligence je vlastnost člověkem uměle vytvořených systémů vyznačujících se schopností rozpoznávat předměty, jevy a situace, analyzovat vztahy mezi nimi, a tak vytvářet vnitřní modely světa, ve kterých tyto systémy existují, a na tomto základě pak přijímat účelná rozhodnutí, za pomoci schopností předvídat důsledky těchto rozhodnutí a objevovat nové zákonitosti mezi různými modely nebo jejich skupinami.

Umělou inteligenci lze dělit na (https://www.youtube.com/watch?v=ZfWDVO3rzeA)

Symbolická = Přístup založen na logice a pravidlech. Člověk dodává fakta a dostává závěr. Patří sem expertní systémy. Založeno na predikátové logice. Je transparentní. Nezvládá neurčitosti (MYCIN – diagnostika krevních infekcí)

Subsymbolická = Systém, jenž se učí sám, na základě poskytnutých dat. 
Neuronové sítě – Machine learning. rozpoznávání vzorů. Rozhodnutí není transparentní nelze zcela určit, jak systém došel k závěru (LLM)

Hybridní systémy = Neuro-symbolická AI (kombinace pravidel a neuronů); 
Soft Computing (přístupy zpracovávající nepřesnosti a neurčitost, využívá fuzzy logiku a genetické algoritmy)

Predikátová logika

- Logika vyjadřující vlastnosti objektů a vztahy mezi nimi

- Pro popis objektu využívá termy; které jsou skládány z proměnných, funkcí a konstant

- Atomická formule – dále nedělitelné tvrzení kterému lze přiřadit pravda/nepravda

- Formule predikátové logiky vznikají z atomických formulí pomocí logických spojek a kvantifikátorů

Základní spojky

- Konjunkce (AND): ∧

- Disjunkce (OR): ∨

- Implikace: →

- Negace: ¬

Kvantifikátory

- Univerzální: ∀x – „pro všechna x“

- Existenční: ∃x – „existuje alespoň jedno x“

Příklad: Je senzor (x) (jakýkoliv jeden), který hlásí chybu? Pokud ano zastav linku (l)

- Označíme Senzor jako „S“, chybu jako „CH“ a stav běžící linky jako „B“

- Formule vypadá takto ∃x (S(x) ∧ CH(x)) → ¬B(l)

Díky predikátové logice nemusíme tvořit zvlášť výrok pro každý jednotlivý senzor, predikát utvoří pravidlo, podle kterého se může systém řídit

Expertní systém

- Počítačový model nahrazující rozhodování lidského odborníka

- Obsahuje specializovaný model do určité oblasti lidské činnosti např. medicína

- Na rozdíl od lidského experta je systém: vždy k dispozici, levnější na provoz, dokáže přesně popsat svůj rozhodovací proces a důvod výsledku

- Databázi pro model vytváří experti v oboru

- Na základě faktů podanými člověkem vyvodí závěr na základě expertní databáze

- Výstup není jeden jde o % úsudek; pravděpodobnost

Expertní systémy jsou:

- Pravidlové:

- Znalosti reprezentovány pravidly „jestliže, pak“: p → q

- Předpoklad p – složitý logický výraz obsahující proměnné a log. Spojky

- Závěr q – logický výraz obsahující konjunkci proměnných

- P představuje pozorování na základě kterého provedeme hypotézu q

- Př: pokud je zvýšená teplota a bolest hlavy nebo únava pak užij paralen a lež

- Cíl: nalezení takové uspořádané posloupnosti pravidel, jejichž postupná aplikace vytváří cestu od počátečních faktů k závěrům.

- Dopředné usuzování (Od dat k závěru): Senzor hlásí vysokou teplotu → systém hledá pravidla s vysokou teplotou → vyhodnotí, že hrozí požár → spustí chlazení

- zpětné usuzování (Od hypotézy k faktům): Stroj se zastavil (to víme). Systém si dá hypotézu: "Je prasklý řemen?" a zpětně zkoumá senzory, jestli data této hypotéze odpovídají

- Nepravidlové:

- Znalosti reprezentovány jinak než sadou pravidel, nejčastěji pomocí sémantických sítí (orientovaných grafů) nebo složitějších datových struktur

- Nejistoty ES:

- Informace, které máme jsou nepřesné/víceznačné/zkreslená

- Rozhodovací pravidla jsou nejednoznačná/znalosti nejisté/neplatí

Neuronové sítě

- Použití pro klasifikaci jevů a rozpoznávání znaku

- Systému není dána databáze pravidel

- Systém se učí pomocí zpracování objemného množství dat ze kterých si sám utvoří matematické závislosti a pravidla (strojové učení)

- Matematický neuron (Perceptron), zpracovává váhové vstupní signály a generuje výstup

- Vstup: x – Neuron přijímá signály (např. data ze senzorů nebo pixely z kamery).

- Práh: h – hodnota kterou musí celkový vstup překročit, aby se neuron aktivoval (bias)

- Vnitřní potenciál: ξ – hodnota, která vzniká porovnáním SUMY váhovaných vstupů s prahem

- ξ=i=1nxi*wi-h

- Váha: w1...wn – Každý vstup má přiřazenou svou "váhu" (číslo), která určuje, jak je daný signál důležitý

- Aktivační funkce: σ(ξ) – výsledek ξ projde aktivační funkcí, která výsledné číslo ořízne a rozhodne jaký signál pošle na svůj výstup

- Převodní „n“ vstupů na jeden výstup

- Neuronová síť není schopná popsat postup jakým k výsledku došla ani ho odůvodnit

Složení neuronové sítě

- Neuronová síť je tvořena matematickými neurony

- Signál se šíří jednosměrně od vstupu k výstupu

- Jednotlivé neurony jsou uspořádány do vrstev

- mezi neurony jedné vrstvy není propojení

- mezi neurony sousedních vrstev existuje (zpravidla) propojení úplné

- každý spoj je ohodnocen vahou, ta modifikuje intenzitu procházejícího signálu

- Vstupní vrstva: Přijímá surová data (senzory, kamera).

- Skryté vrstvy: Může jich být několik (tzv. Deep Learning). Tady probíhá samotné "přemýšlení" –

- Neurony si mezi sebou předávají signály. Sousední vrstvy jsou zpravidla plně zavazbeny.

- Výstupní vrstva: Dává nám výsledek (např. 1 = Součástka je v pořádku, 0 = Zmetek)

Neurony a sítě pracují ve dvou fázích:

- Síť trénovacím algoritmem modifikuje své parametry, v některých případech i topologii sítě. Tato fáze se nazývá adaptační dynamika

- Síť na základě předložených vstupů produkuje výstupy. Topologie ani nastavení parametrů sítě se nemění. Tato fáze se nazývá aktivní dynamika

Využití:

- Strojové vidění (Kamerové kontroly): Na výrobní lince kontrolují neuronové sítě správnost svarů, přítomnost všech šroubků nebo čtou QR kódy i v momentě, kdy jsou částečně poškozené

Fuzzy logika

- logické výroky se ohodnocují mírou pravdivosti

- pro modelování lidského myšlení, lidského neurčitého vyjadřování a rozhodování

- pro modelování procesů s neurčitostí

- každý výrok může mít spojitě odstupňovanou pravdivost mezi logickou 0 (nepravda) a logickou 1 (pravda) (interval)

Logické funkce pro fuzzy logiku lze realizovat vícero způsoby:

- Negace: NOT a = 1 – a

Minimum maximum

- Konjunkce: a AND b = min(a,b)

- Disjunkce: a OR b = max(a,b)

Pravděpodobnostní funkce

- Konjunkce: a ANDp b = a*b

- Disjunkce: a ORp b = a+b – a*b

Lukasiewiczovy operace

- Konjunkce: a ANDl b = max(0, a+b-1)

- Disjunkce: a ORl b = min(a+b, 1)

příklad: máme 3 požární čidla můžeme podle nich určit stupeň poplachu (čidla a;b;c)

- výroková logika (0 - bezpečí; 1 - nebezpečí)

- volat hasiče f_3_3 = abc

- Výstraha f_2_3 = ab+ac+bc

- Kontrola f_1_3 = a+b+c

- Fuzzy logika (čidla mají hodnotu v rozsahu 0-10 V)

- 0 V bezpečí

- 10 V jistota požáru

- Hodnota mezi je úměrná hodnotě rizika, hodnoty převedeme na interval 〈0,1〉

- volat hasiče f_3_3 = min(a,b,c)

- Výstraha f_2_3 = max(min(a,b), min(a,c), min(b,c))

- Kontrola f_1_3 = max(a,b,c)

Fuzzifikace/defuzzifikace v systému (příkladem)

- Čidlo naměří hodnotu 85°C, porovná tuto hodnotu s grafem, kde jsou definované fuzzy množiny (např. studená, teplá, horká teplota) z os X a Y odečte hodnoty v intervalu 〈0,1〉 pro každou množinu (fuzzifikace)

- Studená 0.0 ; Teplá 0.3 ; Horká 0.7

- Z pravidel funkcí min/max se vyhodnotí situace, jak moc se musí zapnout chlazení

- Logika systému vyhodnotila, že ventilátor má chladit na stupeň 0.3 Středně a na stupeň 0.7 Silně

- Akční člen potřebuje přesnou ostrou hodnotu (% pro PWM nebo 0-10 V) (defuzzifikace)

- Musí tyto dva požadavky sloučit do jednoho konkrétního povelu. Nejčastěji se k jednoduchým soustavám používá metoda těžiště (Center of Gravity)

- Metoda těžiště = Metoda hledá těžiště plochy, která leží pod funkcí příslušnosti výsledné fuzzy množiny. Z bodu těžiště pustí kolmici na osu X a odečte číslo odpovídající nutnému výkonu (např. chladič musí pracovat na 72%)

- Nevýhoda metody CoG je nemožnost dosáhnout 0% nebo 100% výkonu, těžiště se nemůže nikdy ocitnout na hraně plochy, proto se využívají pro složitejší soustavy jiné algoritmy jako např. Takagi-Sugeno model nebo MoM (Mean of Maximum)

Genetické algoritmy

- modelují procesy dědičnosti a vývoj ve skupině (populaci) organismů stejného druhu (živočichů,rostlin, ale i bakterií, virů a koronavirů),

- v technice využívány k optimalizacím všeho druhu, tj. k nalezení extrémů složitých funkcí,

- hledání ideálních konstant PID pro vysoce nestabilní systémy

- optimalizace – úlohy rozhodování, identifikace systémů a modelů, návrh regulátorů či jejich parametrů, nalezení optimální cesty, učení neuronových sítí či nastavování parametrů fuzzy systémů.

- proces probíhá ve smyčce, dokud nenajde dostatečně dobré řešení. 5 fází:

- počáteční populace: generace naprosto náhodných „n“ sad parametrů každá sada je jedinec

- Fitness (ohodnocení): matematický test, který zkouší, jak dobře jedinec funguje. Čím lépe jedince obstojí v požadovaném řešení tím lepší má „F“ hodnotu

- Selekce: Algoritmus smaže určitý počet jedinců s malou hodnotou F

- Křížení: Vítězní jedinci jsou mezi sebou zkřížení, nejčastěji jednobodově = rodič si nechá určitou část hodnot a zbytek si vymění. Tím vznikne nová generace (potomci), která má předpoklad být ještě lepší než rodiče.

- Mutace: Aby algoritmus neuvízl v lokálním minimu občas se některý parametr náhodně změní často v ještě nevyzkoušené oblasti

- Konkrétní algoritmus je třeba vždy upravit na míru dané úloze. Kolik, kdy křížit/mutovat apod.