Převody točivého pohybu – ozubené, řetězové, řemenové

Základ

- Hnací stroje (motory) mají často z konstrukčních důvodů velkou rychlost otáček ale malý točivý moment.

- Pracovní stroje vyžadují často naopak malé otáčky ale velký moment

Důvody pro převod

- Změna rychlosti: Snížení otáček / zvýšení otáček

- Změna točivého momentu: Pokud snižujeme otáčky, úměrně tomu zvyšujeme točivý moment

- Změna smyslu otáčení: změna orientace pohybu mezi hřídeli, reverzace pohybu

- Rozvod pohybu: Přenos pohybu z jednoho motoru na více pracovních míst

Základní pojmy

- Převodový poměr: poměr otáček hnacího a hnaného členu, lze vyjádřit z otáček (n); průměru kol (d); počtu zubů (z)

- i=n1n2=d2d1=z2z1

- Pokud je i > 1 jde o převod do pomala (↓ otáčky; ↑ moment)

- Pokud je i < 1 jde o převod do rychla (↓ moment; ↑ otáčky)

- Točivý moment: moment síly, který vyjadřuje působení síly na bod vzdálený od osy otáčení (hřídele) (Mk = F*r)

Základní rozdělení převodů

Podle principu přenosu síly

- Silovým stykem (třením): Pohyb se přenáší třením mezi plochami.

- Příklad: klasické řemenové převody, třecí kola

- Výhody: Mohou proklouznout při přetížení (pokud je to žádoucí, fungují jako pojistka) a mají tichý chod

- Nevýhody: Nezaručují přesný převodový poměr (kvůli skluzu)

- Tvarovým stykem (záběrem): Pohyb se přenáší zapřením jednoho tvaru o druhý (zuby)

- Příklad: ozubená kola, řetězy, ozubené řemeny

- Výhody: Zaručují přesný převodový poměr bez prokluzu, snesou obrovské zatížení

- Nevýhody: hlučnější, dražší výroba, potřeba maziva

Podle vzdálenosti os

- Přímé: Kola se dotýkají přímo. Osy hřídelů jsou blízko u sebe (soukolí)

- Nepřímé: Osy jsou daleko od sebe, přenos zajišťuje další prvek (řemen; řetez)

Ozubené převody

- Ozubené převody přenášejí točivý pohyb tvarovým stykem

- Standardem v průmyslu od malých náramkových hodinek až po obrovské lodní šrouby

Rovnoběžné osy = Čelní soukolí (spur gear)

- Nejběžnější typ. Kola mají tvar válce a zuby jsou na plášti

- Typy zubů: Přímé (hlučnější, levnější), šikmé (tišší chod, přenesou větší výkon, ale vzniká axiální síla, která tlačí hřídel do strany)

Různoběžné osy = Kuželové soukolí (Bevel gears)

- Osy se protínají, nejčastěji pod úhlem 90°. Kola mají tvar komolého kužele (kužel bez vršku).

- Použití: Například diferenciál v autě; při převodu pohybu do strany

Mimoběžné osy = Šnekové soukolí (Worm gears)

- Osy se křižují v prostoru (neprotínají se). Skládá se ze šneka a šnekového kola

- Obrovský převodový poměr v jednom stupni a tichý chod

- Samosvornost. Šnek dokáže točit šnekovým kolem, ale šnekové kolo nedokáže roztočit šnek (zasekne se) Slouží to jako přirozená brzda

Hřebenový převod (rack and pinion)

- Primárně přeměna točivého pohybu na lineární nebo naopak

- Malé ozubené kolo (pastorek) zabírá do ozubeného hřebenu.

- Při otáčení pastorku dochází k lineárnímu posunu hřebenu (nebo naopak posunu pastorku s motorem po pevném hřebenu)

- Stejně jako u klasických kol, i zde musí mít pastorek i hřeben shodný modul

- Dráha L, o kterou se hřeben posune při jedné otočce pastorku, odpovídá obvodu jeho roztečné kružnice L = π * m * z

parametry ozubeného kola

- Aby ozubená kola do sebe zapadla a mohl proběhnout záběr musí mít společný parametr: Modul ozubení

- Modul (m): Udává se v milimetrech a je to poměr průměru roztečné kružnice a počtu zubů (zuby musí mít stejnou velikost a tvar)

- Modulem se určuje „hrubost“ (nebo „jemnost“) ozubení, a tedy hlavně velikost ozubeného kola

- Počet zubů: Kolik má kolo zubů. (Zpravidla by kolo nemělo mít méně než 14-17 zubů, jinak dochází k tzv. podříznutí zubu a jeho oslabení)

- (teoretické minimum je 17, prakticky se ukázalo že to je 14 zubů)

- Podříznutí = Nežádoucí jev, který vzniká při výrobě ozubení odvalovacím způsobem

- Fréza odřezává malé kousky od polotovaru kola které se točí kolmo k fréze

- Pokud má kolo malý počet zubů fréza vezme více materiálu u základny zubu než by měla tzv. podříznutí

- Roztečná kružnice (d): Je to myšlená kružnice. Když do sebe zapadnou dvě kola, jejich roztečné kružnice se navzájem dotýkají (d = m * z)

Výhody, nevýhody

Výhody:

- Přesný, tzv. kinematický převod (žádný skluz; je známý úhel otočení)

- Vysoká účinnost

- Dlouhá životnost a schopnost přenášet obrovské výkony a kroutící momenty v kompaktním prostoru

Nevýhody:

- Náročná a drahá výroba

- Pevná osová vzdálenost (motor i výstupní hřídel musí být přesně usazeny)

- Netlumí rázy (pokud se stroj na výstupu zasekne, může se ulomit zub)

- Nutnost mazání (olejová lázeň nebo vazelína)

Řemenové převody

- Sílu mohou přenášet jak silové (třecí) tak tvarové (záběrové)

- Převodový poměr se zde počítá podle průměru řemenice, délka řemene nemá vliv i = d2/d1

- Ploché řemeny

- Mají obdélníkový průřez a běhají po hladkých (nebo mírně vypouklých) řemenicích

- Využívají se pro extrémně velké otáčky (např. brusky)

- Klínové řemeny

- Mají průřez ve tvaru lichoběžníku (klínu)

- Řemenice má drážku, do které se řemen vtlačí. mnohem větší třecí síla než u plochého řemenu

- Např. pohon alternátoru v autě

- Ozubené řemeny

- Mají na vnitřní straně zuby

- Zajišťují přesný, synchronní přenos bez skluzu

- Např. polohovací systémy; posuv os u 3D tiskáren

provozní jevy

- Skluz: U plochých a klínových řemenů může při velkém zatížení dojít k proklouznutí

- převodový poměr není nikdy stoprocentně přesný

- může fungovat jako pojistka – při přetížení prokluzuje a nezasekne motor

- Předpětí a namáhání ložisek

- Pro správnou funkci řemene, musí být napnutý (napínací kladkou, nebo posunutím motoru) toto napnutí působí přítažnou silou na ložiska (radiální namáhání)

Výhody, nevýhody

Výhody:

- Výborně tlumí rázy a vibrace (guma je pružná)

- mají velmi tichý chod, nevyžadují mazání

- dokážou přenést pohyb na velkou vzdálenost

Nevýhody:

- Nižší účinnost kvůli ohýbání řemenu a tření

- nutnost napínání

- radiální zatížení hřídele

- guma stárne a křehne (nutná pravidelná výměna)

Řetězové převody

- Nepřímý převod, tvarovým stykem

- Pohyb se přenáší zapadáním čepů nebo válečků řetězu do zubů řetězového kola

- Řetěz slouží jako ohebný tažný člen. Protože nedochází k žádnému prokluzu, je zajištěn přesný převodový poměr

- Na rozdíl od třecích řemenů nemusí být řetěz výrazně předepnutý (ale nesmí být volný)

- Dochází k polygonovému efektu

- polygonový efekt = zrychluje řetězy při náběhu do řetězového kola a brzdí je, když z něj vybíhají tím vzniká vibrace řetězu

Válečkové řetězy

- Na čepu je volně otočný ocelový váleček

- Když článek řetězu nabíhá na zub, vnější ocelový váleček se po zubu odvaluje. Mění se tak ničivé smykové tření na mnohem šetrnější valivé tření

- Využívá se na dopravnících, kolech, pohonech

Pouzdrový řetěz

- Vypadá stejně jako válečkový řetěz, válcový tvar je však pevný,

- Skládá se jen z destiček, čepů a pouzder pevně nalisovaných na ony destičky

- Protože nemá váleček, zub řetězového kola tře přímo o pouzdro

- Na stejný průřez je pouzdrový řetěz mnohem pevnější v tahu a snese drsnější rázy, ale rychleji se opotřebovává, pokud není mazán

- Využívá se v místech s malými otáčky ale velkým zatížením

Zubový řetěz

- Je konstruován čistě z destiček do tvaru V, které dopadají přímo na boky zubů řetězového kola

- Při nabíhání na kolo články do zubů nenaráží, ale plynule se na ně poskládají. Tím se drasticky omezuje polygonový efekt.

- Řetěz nevibruje a je tichý