Mechanismy obecného pohybu a tvrdá automatizace

Základní definice

- Mechanismus: soustava těles, která jsou navzájem spojena tak, aby transformovala (měnila) vstupní pohyb a sílu na požadovaný výstupní pohyb a sílu. (nekoná výkon, pouze přenáší)

- Obecný rovinný pohyb: Je to pohyb tělesa, při kterém se body tělesa pohybují v paralelních rovinách, ale samotné těleso vykonává zároveň rotační i posuvný pohyb.

- Tvrdá automatizace: Je to způsob automatizace, kde je sekvence operací (pohybů) pevně dána geometrickou konstrukcí strojních součástí

Mechanismy obecného pohybu

- Mechanismy jsou tvořeny členy (tělesy), které jsou spolu spojeny.

Kinematická dvojice: Spojení dvou členů, které definuje, jak se vůči sobě mohou pohybovat.

- Stupně volnosti:

- Zcela volné těleso v prostoru má 6 stupňů volnosti (může se posouvat ve 3 osách x, y, z a kolem těchto 3 os rotovat)

- V rovině (kde se pohybuje většina našich mechanismů) má těleso 3 stupně volnosti (2 posuvy a 1 rotace)

- Úkolem kinematické dvojice je omezit těleso na určitý počet stupňů volnosti a ponechat jim jen ten pohyb, který potřebujeme

- Dělit KD můžeme například pomocí druhu pohybu:

- Rotační – Dovoluje pouze vzájemné otáčení dvou členů kolem jedné společné osy (Čep; dveřní pant)

- Posuvná – Dovoluje pouze vzájemný přímočarý posuv dvou členů podél jedné osy (Píst ve válci; lineární pojezd)

- Šroubová – Dovoluje posuv i rotaci, ale tyto dva pohyby jsou pevně a neoddělitelně svázány = rotace → posun

- Valivá – Dochází k odvalování jednoho tělesa po druhém bez prokluzu (kuličková/válcová ložiska; kolejnice)

- Kulová – Zabraňuje jakémukoliv posuvu z místa, ale dovoluje natáčení a naklápění ve všech směrech kolem jednoho středového bodu (Kulový čep; kulový kloub)

- Obecné vyšší – jde o složitější pohyb specifické pro určité provedení

Kinematický řetězec: Vznikne spojením několika kinematických dvojic za sebou.

- Otevřený: Poslední člen řetězce je volný; nespojuje se zpět s rámem ani s jiným členem

- Využití: Lze s ním dosáhnout mnoha různých bodů v prostoru. Typický pro robotické rameno

- Uzravřený: Členy tvoří uzavřenou smyčku, Pohyb jednoho členu naprosto přesně a jednoznačně určuje pohyb všech ostatních členů v řetězci

- Využití: Je to velmi tuhé a přesné (Pístový mechanismus v motoru; čtyřkloubový mechanismus)

Šroubový mechanismus

- Transformuje pohyb otáčivý na pohyb posuvný pomocí šroubu a matice

- Je samosvorný, bez rotace se neposune

- Díky opoře o vlastní konstrukci dokáže vyvinout velký tlak, malou silou

- mají přesný závit → přesnost

- dělí se podle směru na pravotočivý a levotočivý (standard je pravotočivý)

- metrický standard úhlu mezi zuby závitu je 60°

- využití: 3d tiskárny, svěráky, hever

Vačkové mechanismy

- Transformuje pohyb otáčivý na pohyb přímočarý vratný, a to časově charakterizovaný

- Hlavní částí mechanismu je vačka – kotouč s obvodovým nebo čelním tvarem, aby odpovídal velikosti i době trvání zdvihu

- Skládá se z vačky (hnací člen), zdvihátko (hnaný člen) a rámu

- Vačka se rovnoměrné otáčí a tvar vačky pohybuje zdvihátkem tak, aby k pohybu dalšího mechanismu došlo vždy v žádaném okamžiku

- Čas zdvihu je pevně dán geometrií vačky

- Zdvihátko může být ploché nebo kladkové

- Využití: u spalovacích motorů k ovládání ventilů

Kloubové mechanismy

- Slouží k přenosu rotačního pohybu či ke změně rotačního pohybu na pohyb kyvný

- Jde o nepřerušovaný (plynulý) pohyb

- Základní mechanismus je čtyřkloubový = je tvořen z hnacího členu, hnaného členu, spojovacího členu a z kloubů

Rotační na rotační			Rotační na kyvný

Klikový mechanismus

- Slouží k přeměně rotačního pohybu na pohyb přímočarý či k přeměně přímočarého pohybu na rotační pohyb

- Skládá se z pístu, pístního čepu, ojnice a kliky

- Využívá se u většiny pístových motorů

Pákový mechanismus

- pevné těleso, které se může otáčet kolem jedné pevné osy (čep)

- hlavní účel je změnit velikost síly nebo dráhy

- podle vztahu M = F * r (M – moment; F – působící síla; r – délka ramena)

- páky se dělí podle umístění čepu, základní dva typy jsou

- Jednozvratná páka – kdy břemeno i pracovní síla působí na stejné straně od osy otáčení

- Dvojzvratná páka – kdy břemeno a pracovní síla působí na opačných stranách od osy otáčení

Kulisový mechanismus

- Slouží ke změně rotačního pohybu na přímočarý vratný pohyb (pohyb „tam a zpět“ je vykonáván mechanismem)

- Skládá se z rotující kliky a kamene

- Díky geometrii kulisy jsme schopný vytvořit pohyb vpřed pomalý a pohyb vzad naopak rychlý. (umístění čepu pro kulisu)

- Používá se např. u vodorovné obrážečky (šeping)

Tvrdá automatizace

- Řídicí algoritmus je zapsán ve „tvaru železa“ (v profilu vaček, délkách pák, převodech). Stroj nemá žádný počítač ani paměť

- Výhody: Obrovská rychlost (mechanika nečeká na zpracování kódu), spolehlivost, obrovská životnost a efektivita pro masovou sériovou výrobu (např. výroba milionů stejných kusů)

- Nevýhody: Nulová flexibilita. Pokud je požadováno vyrábět jiný produkt, musí se stroj zastavit, fyzicky rozebrat, vyměnit vačky, přestavět dorazy a znovu ho mechanicky seřídit.

Flexibilní automatizace

- Řízení probíhá pomocí softwaru (PLC automaty, průmyslové počítače, robotická ramena, servomotory, senzory)

- Výhody: Absolutní přizpůsobivost, jakýkoliv parametr lze přepsat v programu, nové úpravy fungují na stejném hardwaru

- Nevýhody: Vyšší pořizovací cena (složitá elektronika, drahé pohony), nutnost řešit chlazení, rušení signálů a softwarové chyby