6) SPOJITÉ ŘÍZENÍ A REGULACE – PID REGULÁTOR

DATUM: 11.05.2026
VYPRÁCOVAL: SAVVA POPOV – 4EA

- Spojité řízení

Spojité řízení je způsob řízení procesu, při kterém se všechny veličiny mění plynule v čase. Vstupní i výstupní signály mají spojitý průběh a systém neustále reaguje na změny regulované veličiny. Regulovaná veličina je průběžně měřena a vyhodnocována, díky čemuž může regulační systém okamžitě upravovat akční zásah do procesu.

Vlastnosti spojitého řízení:

- plynulá změna signálů a veličin v čase

- nepřetržité měření regulované veličiny

- okamžitá reakce na změny a poruchy

- vysoká přesnost regulace

- citlivost na šum – analogový šum může snadno ovlivnit kvalitu signálu

- složitější analýza = využívá diferenciální rovnice a dynamické modely

Spojité řízení se používá tam, kde je požadována rychlá, přesná a plynulá regulace. Typickými příklady jsou průmyslová automatizace, regulace teploty, tlaku, průtoku, robotika, letecké systémy atd.

- Ovládaní x Regulace

Ovládání je proces, při kterém se nastavuje akční zásah bez zpětné vazby. Výstup systému se neporovnává s požadovanou hodnotou. Příkladem může být ruční nastavení výkonu topení nebo otáček motoru.

Regulace využívá zpětnou vazbu. Regulovaná veličina se neustále měří, porovnává s požadovanou hodnotou a podle vzniklé regulační odchylky regulátor upravuje akční veličinu. Cílem regulace je automaticky udržovat systém v požadovaném stavu i při působení poruch.

Průběh regulace ve spojitém řízení:

- Kontinuální monitoring: Systém neustále sleduje výstupní proměnné (např. teplotu, tlak, polohu).

- Vyhodnocení: Porovnává se aktuální stav s cílovou hodnotou.

- Řídicí zásah: Kontrolér (typicky PID regulátor) vygeneruje zásah na základě rozdílu mezi stavy.

- Úprava vstupu: Vstupní signály jsou plynule měněny, aby se eliminovala odchylka.

- Stabilizace: Díky neustálému působeni je systém schopen hladce reagovat na rušení a udržovat stabilní provoz.

- PID regulace

PID regulace je způsob automatické regulace, při kterém regulátor upravuje akční veličinu podle regulační odchylky (e). Regulační odchylka je rozdíl mezi požadovanou hodnotou a skutečnou hodnotou regulované veličiny.

PID regulátor se skládá ze tří základních členů:

- proporcionální člen (P)

- integrační člen (I)

- derivační člen (D)

P

Proporcionální člen (P)

Proporcionální člen vytváří akční zásah přímo úměrný velikosti regulační odchylky.

Čím větší je odchylka, tím větší je zásah regulátoru. Tento člen zajišťuje rychlou reakci systému.

Důležité vlastnosti:

- zrychluje reakci regulace

- jednoduchý a stabilní

- samotný však často způsobuje trvalou regulační odchylku.

Rovnice P regulátoru:

u(t)=Kpe(t)

kde:

- u(t)je akční veličina

- e(t)je regulační odchylka

- Kpje zesílení regulátoru

I

Integrační člen (I)

Integrační člen reaguje na dlouhodobou regulační odchylku. Postupně sčítá chybu v čase a tím dokáže odstranit trvalou regulační odchylku.

Vlastnosti:

- odstraňuje trvalou regulační odchylku

- zvyšuje přesnost regulace

- zpomaluje reakci systému

- při velkém zesílení může způsobit nestabilitu

Rovnice I regulátoru:

u(t)=Ki∫e(t) dt

kde:

- u(t)je akční veličina

- e(t)je regulační odchylka

- Kije integrační konstanta.

D

Derivační člen (D)

Derivační člen reaguje na rychlost změny regulační odchylky. Dokáže předvídat budoucí změnu systému a tím zlepšuje stabilitu a tlumí překmit.

Vlastnosti:

- zrychluje ustálení systému

- omezuje překmit

- zlepšuje stabilitu

- je citlivý na šum

Rovnice D regulátoru:

u(t)=Kdde(t)dt

kde:

- u(t)je akční veličina

- e(t)je regulační odchylka

- Kdje derivační konstanta.

PID

Celková rovnice PID regulátoru

PID regulátor kombinuje všechny tři složky:

u(t)=Kpe(t)+Ki∫e(t) dt+Kdde(t)dt

PID regulátor =

- rychle reaguje na změnu (P)

- odstraní trvalou odchylku (I)

- stabilizuje systém a omezuje překmit (D)

- PID x PSD

PID regulátor se používá hlavně ve spojitém řízení, kde signály existují nepřetržitě v čase.

PSD regulátor je diskrétní ekvivalent PID regulátoru používaný v číslicovém řízení. Pracuje pouze v určitých časových okamžicích.

Hlavním rozdílem je to že PID používá diferenciální a integrační operace ve spojitém čase, PSD používá výpočty nad diskrétními vzorky.

- Metody nastavení PID regulátoru

Metoda pokus omyl

Jedná se o nejjednodušší způsob nastavení PID regulátoru. Parametry se nastavují postupně podle chování systému.

Postup:

- Nastaví se pouze proporcionální člen (P).

- Postupně se zvyšuje zesílení Kp, dokud systém nereaguje dostatečně rychle.

- Přidá se integrační člen (I), který odstraní trvalou regulační odchylku.

- Nakonec se nastaví derivační člen (D) pro omezení překmitu a zlepšení stability.

Metoda kritického nastavení (Ziegler–Nicholsova metoda)

Tato metoda využívá kritické zesílení systému.

Postup:

- Integrační a derivační člen se vypnou.

- Postupně se zvyšuje proporcionální zesílení Kp.

- Sleduje se chování systému, dokud nezačne trvale kmitat.

- Hodnota zesílení při trvalém kmitání se nazývá kritické zesílení Kkr.

- Změří se perioda kmitů Tkr.

- Podle tabulek se vypočítají parametry PID regulátoru.

Metoda pomocí přechodové charakteristiky

Tato metoda využívá odezvu systému na skokovou změnu vstupu. Přechodová charakteristika ukazuje, jak se systém mění v čase po náhlé změně vstupní veličiny.

Postup:

- Na vstup soustavy se přivede skokový signál.

- Změří se průběh výstupu.

- Z charakteristiky se určí:

  - zpoždění systému

  - časová konstanta

  - rychlost odezvy

- Pomocí empirických vztahů nebo tabulek se vypočítají parametry PID regulátoru.

Automatické ladění (Auto-tuning)

Moderní PID regulátory často obsahují automatické nastavení parametrů.

Regulátor:

- vyšle testovací signál

- analyzuje odezvu systému

- automaticky vypočítá vhodné hodnoty PID parametrů

Zdroje:

Spojité regulátory. Online, Diplomní, vedoucí Ing. Jiří Miekisch. Opava: SSPU - Opava, 2011/2012. Dostupné z: https://www.sspu-opava.cz/static/UserFiles/File/_sablony/AUT_IV/VY_32_INOVACE_E-15-18.pdf. 
[cit. 2026-05-11].

Spojité řízení – prezentace Petr Augusta. Online. Dostupné z: https://classroom.google.com/u/1/w/NjMzNTA4MTA1MDE0/t/all. 
[cit. 2026-05-11].

Continuous time and discrete time control. Online. Geeks for Geeks. 2026, 11 Mar, 2026. Dostupné z: https://www.geeksforgeeks.org/electrical-engineering/continuous-time-and-discrete-time-control-systems/. 
[cit. 2026-05-11].

Regulace a regulační obvod. Online. Skola hellebrand. Dostupné z: https://skola.hellebrand.cz/text1011/mch/regulace-regulacni_obvod.pdf. 
[cit. 2026-05-11].