Požadavky dokumentace výroby plošného spoje, osazení a oživení.

Co vše by měla dokumentace obsahovat:

- Název práce, autora

- Stručnější popis funkce navrhovaného plošného spoje.

- Blokové schéma k přiblížení funkce daného plošného spoje.

- Přiložené schéma zapojení jednotlivých komponentů s označením a typem použitých součástek, popsání jednotlivých vstupů/výstupů/pinů/napájecích svorek/apod. Jednotlivé popisy ideálně z jedné strany čtení, max. však dvě. Jakékoliv popisy/texty se nepřekrývají, nezasahují do spojů či součástek a hlavně nechybí.

- Seznam součástek, všech použitých komponentů, skutečné typy pro nákup. Použít např. tme.cz

- Návrh plošného spoje ze strany součástek. Osazovací plán s označením součástek. Jednotlivé popisy se nepřekrývají aneb jsou čitelnými ideálně z jednoho směru čtení, max.  však 2. V případě oboustranného plošného spoje osazovací plán obou stran.

- Definované rozměry plošného spoje v milimetrech na desetiny maximálně  sudé setiny, včetně míst pro uchycení, použitých chladičů či jiných potřebných mechanických komponentů a podobně.

- Návrh plošného spoje ze strany pájení potřebný pro výrobu s názvem práce a příjmením autora.

- Pro dokumentaci (cesty spojů jsou černé)

- Pro výrobu (negativní aneb cesty jsou bílé/průhledné)

V případě použití oboustranného plošného spoje nutné obě strany pro bod a) i b)

- Před výrobou je potřeba mít zadání vyzkoušené ověřené zapojení např. na nepájivém poli. Vložit fotku nepájivého pole včetně připojených komponentů a video funkčnosti.

- Úpravu

Šířka cest: minimálně 0,3, ideálně 0,5, maximálně dle proudu.

Izolační vzdálenost: minimálně 0,3, ideálně 0,4, maximálně dle napětí.

Odkazy k prostudování.

https://www.dps-az.cz/cad-cam-cae/id:6623/jak-snadno-vytvorit-dokumentaci-dps-pro-vyrobu

https://www.zamekkurim.cz/security/Dum%20-%20Digitalni%20ucebni%20materialy/16_Sada_Elektrotechnicka_schemata_a_plosne_spoje/VY_32_INOVACE_16_12_Navrh_plosnych_spoju.pdf

Při plánování výroby po testovacím vzorku dokumentaci uzpůsobovat dle potřebných dat výrobce a to např. popsanými na tomto odkazu: https://printed.cz/konstrukcni-a-zadavaci-podminky/  nebo i např. zde: https://www.gatemapcb.cz/technicke-informace/?_gl=1*13kqxm3*_up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMI94jp6tDvgQMVFweLCh1OwwCDEAAYAiAAEgJjb_D_BwE

Jednostranný plošný spoj se součástkami na obou stranách.

Příklad realizovaných částí dokumentace v AR2005  č3odkaz: (str. 26) https://archive.org/details/amaterske_radio_2005/_KE0305/page/n23/mode/2up?view=theater

Nebo ještě příkladem zde AR6/2005 str. 8

https://archive.org/details/amaterske_radio_2005/_KE0605/page/n7/mode/2up?view=theater

Bloková schémata příklady:

https://www.elektroraj.cz/wp-content/uploads/2018/04/ar2.jpg

https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/2932/final-thesis.pdf?sequence=-1